性能特点：

1、采用最新的逆变电源技术、动态响应速度快、输出电流强劲；

2、采用原装进口大功率IGBT模块、可靠性高、引弧性能优越；

3、采用铜芯主变压器，聚薪亚侒绝缘层，不易氧化，使用寿命长；

4、线路板采用德国技术、自动化数控焊接、贴片工艺、特殊的“三防”处理；

恶劣环境（湿气、盐雾、燃料、冷却剂等）下可以正常工作；

5、焊接电流数字化显示、预置调节，推力电流任意调节，成型美观、；

6、具有电压异常、过热过载、过流故障、短路等保护功能并指示；

7、氩弧/手工两用、高频起弧、可靠性高、提前送气、延时送气；缓降可调；

8、高频引弧、脉冲控制功能、手工焊功能与ZX7系列一致；

10、适合于高中低碳钢、铸铁、钛不锈钢、合金钢、铜等有色金属材质的焊接；

11、应用于机械制造、石油管道、压力容器、撒热器、五金制品等行业。

380V

| 产品编号： | MTB-99-0301 | MTB-99-0302 | MTB-99-0303 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | DI WSM-200 | DI WSM-315 | DI WSM-400 |
| 输入电源 | 单相AC2200V±15%(50-60Hz) | 3相AC380V±15%(50-60Hz) |  |
| 输入容量KVA | 6 | 12.8 | 16 |
| 输入电流A | 24 | 31 | 34 |
| 输出电压V | 20-31 | 21-32．5 | 21-36 |
| 空载电压V | 60V±5 | 67V±5 | 67V±5 |
| 输出焊接电流A | 5-200 | 5-315 | 5-400 |
| 额定负载持续率（%） | 60% | 60% | 60% |
| 绝缘等级 | F | F | F |
| 外壳防护等级 | IP21S | IP21S | IP21S |
| 效率n | ≥85% | ≥85% | ≥85% |
| 功率因数COS￠ | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 基值电流A | 5-200 | 5-315 | 5-400 |
| 脉冲频率HZ | 1-500 | 1-500 | 1-500 |
| 脉冲占空比% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
| 起弧电流A | 5-200 | 5-315 | 5-400 |
| 收弧电流A | 5-200 | 5-315 | 5-400 |
| 电流上升时间S | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| 电流下降时间S | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 焊条直径mm | ￠2.0-￠3.2 | ￠2.0-￠4.0 | ￠2.0-￠4.0 |
| 氩弧焊接厚度mm | 0.3-6 | 0.3-8.5 | 0.3-10 |
| 空载损耗W | 25 | 43 | 55 |
| 引弧方式： | 高频引弧 | 高频引弧 | 高频引弧 |
| 气体延时时间S | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 氩弧焊枪配置： | 标配为风冷枪、水冷枪需额外购置选配， |  |  |
| 外尺寸L*W*H(mm) | 360*200*355 | 475*230*475 | 475*230*475 |
| 重量KG | 13 | 18．5 | 19．1 |

性能特点：

1、采用最新的逆变电源技术、动态响应速度快、输出电流强劲；

2、采用原装进口大功率IGBT模块、可靠性高、引弧性能优越；

3、采用铜芯主变压器，聚薪亚侒绝缘层，不易氧化，使用寿命长；

4、线路板采用德国技术、自动化数控焊接、贴片工艺、特殊的“三防”处理；

恶劣环境（湿气、盐雾、燃料、冷却剂等）下可以正常工作；

5、焊接电流数字化显示、预置调节，推力电流任意调节，成型美观、探伤合格率高；

6、具有电压异常、过热过载、过流故障、短路等保护功能并指示；

7、氩弧/手工两用、高频起弧、可靠性高、提前送气、延时送气；缓降可调；

8、高频引弧、脉冲控制功能、电流缓升、电流缓降，手工焊功能与ZX7系列一致；

10、适合于高中低碳钢、铸铁、钛不锈钢、合金钢、铜等有色金属材质的焊接；

11、应用于机械制造、压力容器、撒热器、冶金机械、石油管道、化工建设、真空设备等行业。

极高端（双塑）380V

| 产品编号： | MTB-99-0304 | MTB-99-0305 | MTB-99-0306 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | WSM-400 SI 极高端 | WSM-500 SI 极高端 | WSM-630 SI 极高端 |
| 输入电源 | 3相AC380V±15%(50-60Hz) |  |  |
| 输入容量KVA | 17 | 25 | 36 |
| 输入电流A | 37A | 47A | 58A |
| 输出电压V | 22-39 | 22-41 | 24-43 |
| 空载电压V | 75V±5 | 75V±5 | 75V±5 |
| 输出焊接电流A | 20-400 | 20-500 | 20-630 |
| 输出推力电流A | 0-200 | 0-200 | 0-200 |
| 额定负载持续率（%） | 60% | 60% | 60% |
| 绝缘等级 | F | F | F |
| 外壳防护等级 | IP21S | IP21S | IP21S |
| 效率n | ≥85% | ≥85% | ≥85% |
| 功率因数COS￠ | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 基值电流A | 20-400 | 20-500 | 20-630 |
| 脉冲频率HZ | 1-500 | 1-500 | 1-500 |
| 脉冲占空比% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
| 起弧电流A | 20-400 | 20-500 | 20-630 |
| 收弧电流A | 20-400 | 20-500 | 20-630 |
| 电流上升时间S | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| 电流下降时间S | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 焊条直径mm | ￠2.0-￠5.0 | ￠2.0-￠6.0 | ￠2.0-￠8.0 |
| 碳弧气刨碳棒直径mm | ￠4-￠6 | ￠4-￠8 | ￠4-￠10 |
| 钢筋对焊直径mm | ￠14-￠18 | ￠14-￠22 | ￠14-￠28 |
| 氩弧焊接厚度mm | 0.3-12 | 0.3-15 | 0.3-18 |
| 空载损耗W | 57 | 57 | 57 |
| 引弧方式： | 高频引弧 | 高频引弧 | 高频引弧 |
| 气体延时时间S | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 氩弧焊枪配置： | 标配为风冷枪、水冷枪需额外购置选配， |  |  |
| 外尺寸L*W*H(mm) | 665*302*528 | 665*302*528 | 665*302*528 |
| 重量KG | 43 | 47.5 | 49 |