楚风牌HQG9406GFW型腐蚀性物品罐式运输半挂车

| 【整车技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 楚风牌 | 公告批次 | 353（变更） |
| 产品名称 | 腐蚀性物品罐式运输半挂车 | 产品型号 | HQG9406GFW |
| 总质量(Kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | 29.6 |
| 额定载质量(Kg) | 31020,31500 | 外形尺寸(mm) | 10500×2500×3850 |
| 整备质量(Kg) | 8980,8500 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |  | 准拖挂车总质量(Kg) |  |
| 驾驶室准乘人数(人) |  | 鞍座最大载质量(Kg) | 16000 |
| 接近角/离去角(°) | -/18 | 前悬/后悬(mm) | -/1550 |
| 轴荷(Kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(Km/h) |  |
| 备注 | 该车为危险品运输车辆,危险货物运输车辆的车辆类型为AT型车辆.罐体总容量为29.6立方米;罐体有效容积为28.2立方米;准运介质的最大密度1100千克/立方米。罐体外形尺寸长10000mm(前段含封头长:3300mm,中间段长:800mm,后段含封头长:5900mm),前段直径:1930mm;后段直径:2080mm.EBS系统厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:4801020640.侧防护材质为Q235B,车辆连接方式为螺栓连接,后防护材质为Q235B,螺栓连接,截面为(mm):55×140,离地高度为(mm):440;罐内选装耐腐蚀衬里或涂层.轮胎钢圈用铝合金材料时整备质量就减小,所以整备质量两个.采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.选装活动护栏及踏步.选装前后爬梯等图片. |  |  |
| 【整车其他参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 |  | 底盘名称 |  |
| 商标名称 |  | 生产企业 |  |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距 (mm) | 5000+1310+1310 |  |  |
| 轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |  |  |
| 钢板弹簧片数 | -/-/-/- | 前轮距(mm) | - |
| 燃料种类 |  | 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 |
| 排放依据标准 |  |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |