玻璃钢灯桩是一种新型导航设备，具有重量轻、强度高、耐腐蚀性强、颜色鲜明等特点，并且桩体采用分体结构，便于安装（特别适于港口、码头、欠浅滩、孤岛、防波堤、岸礁等特殊地域的安装 ）

其主要特点有：

- 灯桩桩体由聚酯玻璃钢、钢材等复合而成，强度高、结构可靠、重量轻。

- 灯桩主体为圆柱形和圆台形，风阻小，底部与基础结合强度高，标志明显。桩体采用分段分片组装式结构，利于桩体运输、安装。

- 桩体材料本体着色，外表面是胶衣树脂层，采用优质耐候胶衣及色浆，并添加优质紫外线吸收剂和抗氧剂，使桩体外表面层具有优异的耐水性、耐候性和耐腐蚀性，耐海水及大气腐蚀、耐高温、耐强日光照射，颜色保留持久，不易褪色、光泽度高，导航性能好。

- 灯桩内部安装有竖直爬梯，灯桩底部设有配电平台，便于安装配电设备，灯桩底部设有密封防盗门，顶部安装有防护栏，避雷装置等，以保证灯柱整体的安全性。

- 桩体各段之间采用高强度不锈钢螺栓联接，灯桩所有外露金属件均采用不锈钢材料或表面防腐蚀处理，使灯桩寿命更持久.

功能：灯桩是被设置于航道附近岛礁、岬角、港口、防波堤等处的发光固定航标，灯光射程一般小于15海里，一般为无人看守，但也有些标位重要的灯桩有人值守。灯桩可用于标示初见陆地的位置或作为导标的一部分；标示航道或航道附近的碍航物或危险物；标示航道或可航水道的侧面界限；标示某区域，或标示水道的转向点或汇合点。

聚脲灯桩特性： 
　　1、色彩鲜艳，目视效果显著。 
　　2、重量轻、便于运输和安装。 
　　3、整体防腐，全寿命期免维护。 
　　4、特别适合在施工环境恶劣的条件下使用。

　　技术规格和参数：

| 灯桩型号 | HJD600 | HJD800 | HJD1000 | HJD1200 | HJD1500 | HJD1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩体直径(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
| 灯桩高度(mm) | 5000--8000 | 6000--10000 | 6000--10000 | 8000--12000 | 8000--14000 | 10000--16000 |
| 平台直径(mm) | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 |
| 攀梯形式 | 外攀梯 | 外攀梯 | 内攀梯 | 内攀梯 | 内攀梯 | 内攀梯 |
| 使用寿命：＞10年 抗风能力：50.9 m/每秒 灯桩结构：整体式或分体式 适用环境：港口、岛礁、堤头、桥墩等条件恶劣环境 |  |  |  |  |  |  |