ZJHP气动单座调节阀

一、概述：

ZJHP型气动单座调节阀是一种顶导向单阀座调节阀，具有结构简单、密封性能好、流量大、使用可靠等特点。有效而足够的顶部导向系统克服小开度时的震动，有效使用寿命更长。可选择多弹簧气动薄膜机构或电动执行机构等。

二、主要性能参数：

| 称通径DN（mm） （阀芯直径dn） |  | 20 |  |  |  | ​ | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (10) | (12) | (15) | (20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定流量系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | ​ | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
|  | 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | ​ | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
| 额定行程（mm） |  | 10 |  |  |  | ​ | 16 |  | 25 |  | 40 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |
| 膜片有效面积Ae（cm） |  | 280 |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 600 |  |  | 1000 |  |  | 1600 |  |
| 信号范围Pr（KPa） |  | 20～100、40～200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气源压力Ps（KPa） |  | 0.14～0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固有流量特性 |  | 直线、等百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固有可调比R |  | 50：1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许泄漏量 |  | 硬阀座：Ⅳ级、软阀座：Ⅵ级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公称压力PN（MPa） |  | 1.6、4.0、6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度t （℃） | 常温型 | -20～200、-40～250、-60～250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 散热型 | -40～450、-60～450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高温型 | 450～560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低温型 | -60～-100、-100～-200、-200～-250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、主要连接尺寸：

| 零件名称 | 材料 | 温度范围 |
| --- | --- | --- |
| 阀体上阀盖 | HT200 | -20～200℃ |
|  | ZG230-450 | -40～450℃ |
|  | ZG1Cr18Ni9Ti | -250～550℃ |
|  | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250～550℃ |
| 阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9 | -250～550℃ |
|  | 0Cr18Ni12Mo2Ti | -250～550℃ |
| 填 料 | 聚四氟乙烯 | -40～200℃ |
| 膜 片 | 丁晴橡胶夹增强涤沦织物 |  |
| 压缩弹簧 | 60Si2Mn |  |
| 膜 盖 | A3 |  |

- 四、标准规格

阀体型式：直通铸造球型阀体
阀芯型式：非平衡式单座柱塞阀芯
公称通径：DN20~200 NPS 3/4〞~ 8〞
公称压力：PN16 ~ 100 CLASS 150LB ~ 600LB
连接方式：法兰：FF、RF、MF、RTJ
焊接：SW、BW
法 兰 距：符合IEC 60534
阀盖形式：标准型（-5℃~230℃）、
散热片型（-45℃~大于230℃场合）、
低温加长型（-196℃~ -45℃）、波纹管密封型、
保温夹套型
填 料：V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
密 封 垫：金属夹石墨密封垫
执行机构：气动：多弹簧薄膜执行机构 、活塞式执行机构
表面涂漆：绿色 丙稀酸聚胺酯磁漆

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。