ZJHY气动微型调节阀

- 概述：

ZJHY型气动薄膜精小型小流量调节阀是专门针对小流量调节而开发的小口径调节阀。阀体采用螺纹连接，具有体积小、重量轻、安装、维护方便等优点。调节不干净介质时，应针对其节流间隙小的问题，注意预防堵卡现象的发生。它适用于液体、蒸汽等介质的注流量调节场合。

- 主要性能参数：

| 公称通径(mm) | G1/2" |  |  | G3/4" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座直径(mm) | 1.5* | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 流量系数Kv | 0.0025 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 |
| 可调范围 | 30:1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公称压力 | 标准产品1.64.06.4、10MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量特性 | 直线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作用形式 | 气开式、气关式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度 | 普通型-40～230℃，散热片型230～450℃，特殊订货450～600℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准，可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN等标准订货生产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行机构 | ZHA/B型多弹簧气动薄膜执行机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可配附件 | 定位器、、空气过滤、限位开关、阀位反馈器、紧急作装置、手轮机构等 |  |  |  |  |  |  |  |

- 主要外形尺寸：

| 公通径(mm) | G1/2" | G3/4" |
| --- | --- | --- |
| 连接长度L(mm) | 92 | 92 |
| 高度H(mm) | 370 | 370 |
| H1(mm) | 30 | 30 |
| 执行器宽D(mm) | 230 | 230 |
| 重量(KG) | 18 | 18 |

| 四.技术性能指标 泄漏率：Ⅵ 级， 小于额定流量的10-4 回差 ：不带定位器， 小于全行程的3%； 带定位器， 小于全行程的1% 基本误差：不带定位器， 小于全行程的±5%； 带定位器， 小于全行程的±1% 死区：不带定位器 ， 小于全行程的3%； 带定位器， 小于全行程的1%注：测试使用填料为聚四氟乙烯填料。 |  |
| --- | --- |

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。