铝青铜美标截止阀

一、概述：

铝青铜美标截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，（通用名称：暗杆），也有升降旋转杆式，（通用名称：明杆）截止阀只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。

二、主要产品详情：

| 材质：B150 C63200 B62 C83600.B148 C95800B148 C95500 | 公称通径：30-500（mm） | 适用介质：水 |
| --- | --- | --- |
| 压力环境：常压 | 工作温度：常温 | 标准：美标 |
| 外形：大型 | 流动方向：单向 | 驱动方式：手轮 涡轮 气动 液动 |
| 零部件及配件：阀杆 | 形态：柱塞式 | 类型(通道位置)：直动式 |
| 规格：DN15,DN20,DN25,DN30 |  |  |

三、主要性能参数：

1、工作压力：150Lb-1500Lb。

2、工作温度：-29～550℃。

3、驱动方式：手动、蜗轮、气动、电动。

4、连接方式：法兰、对夹、焊接、对焊、承插焊。

5、制造标准：国标GB、JB、HG，美标API、ANSI，英标BS，日本JIS、JPI等。

6、阀体材质：铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。

四. 工作原理

，也叫截门，是使用***广泛的一种阀门，它之所以广受欢迎，是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小，比较耐用，开启高度不大，制造容易，维修方便，不仅适用于中低压，而且适用于高压。

铝青铜美标截止阀的闭合原理是，依靠阀杠压力，使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合，阻止介质流通。

铝青铜美标截止阀只许介质单向流动，安装时有方向性。青铜美标截止阀的结构 长度大于闸阀，同时流体阻力大，长期运行时，密封可靠性不强。

五.结构与安装注意事项

铝青铜美标截止阀阀体的结构形式有直通式、直流式和直角式。直通式是***常见的结构，但其流体的阻力。直流式流体阻力较小，多用于含固体颗粒或粘度大的流体。直角式阀体多采用锻造，适用于较小通经、较高压力的的青铜美标截止阀。

六.安装与维护应注意以下事项：

1、手轮、手柄操作的青铜美标截止阀可安装在管道的任何位置上。

2、手轮、手柄及伟动机构，不允许作起吊用。

3、介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。