JY541锤齿轮氧气专用截止阀

一、概述：

锥齿轮铜氧气专用截止阀 锥齿轮铜氧气专用截止阀采用材质优良的硅黄铜或不锈钢铸造而成，具有机械强度高，耐磨损、安全性好等优点。使用在氧气管路上，具有的专业阻燃性能，消除了氧气管路上的不安全因素 锥齿轮铜

二、主要性能参数：

| 公称压力 PN | 强度试验压力 MPa | 气密封试验压力 MPa | 适用介质 | 适用温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水 | 气 | 氧气 | 常温 |
| 1.6 | 2.4 | 1.6 |  |  |
| 2.5 | 3.8 | 2.5 |  |  |
| 3.0 | 4.5 | 3.0 |  |  |
| 4.0 | 6.0 | 4.0 |  |  |

三、主要连接尺寸：

| 公称压力 | 公称直径DN(mm) | D | D1 | D2 | K | L | L1 | F | F1 | C | Z-d | H | H1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | DN50 | 160 | 100 | / | 125 | 230 | 170 | 3 | / | 16 | 4-φ18 | 550 | 475 |
|  | DN65 | 180 | 120 | / | 145 | 290 | 170 | 3 | / | 18 | 4-φ18 | 650 | 565 |
|  | DN80 | 195 | 135 | / | 160 | 310 | 170 | 3 | / | 20 | 8-φ18 | 670 | 615 |
|  | DN100 | 215 | 155 | / | 180 | 350 | 170 | 3 | / | 20 | 8-φ18 | 750 | 665 |
|  | DN125 | 245 | 185 | / | 210 | 400 | 170 | 3 | / | 22 | 8-φ18 | 800 | 715 |
|  | DN150 | 280 | 210 | / | 240 | 480 | 233 | 3 | / | 24 | 8-φ23 | 910 | 810 |
|  | DN200 | 335 | 265 | / | 295 | 600 | 233 | 3 | / | 26 | 12-φ23 | 1000 | 850 |
| 2.5 | DN50 | 160 | 100 | / | 125 | 230 | 170 | 3 | / | 20 | 4-φ18 | 550 | 475 |
|  | DN65 | 180 | 120 | / | 145 | 290 | 170 | 3 | / | 22 | 8-φ18 | 650 | 565 |
|  | DN80 | 195 | 135 | / | 160 | 310 | 170 | 3 | / | 22 | 8-φ18 | 670 | 615 |

四.产品特点：

主体材料选用不锈钢或阻燃性极好的铜合金，密封面为本体或堆焊D802，其余内件采用不锈钢或铜合金；传动部位的润滑采用不可燃的润滑脂， 并标有明显的禁油标记。

JY541型锤齿轮氧气专用截止阀在结构上，支架采用全闭封，并有导除静电装置，阀杆上配有防尘帽。

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。