D971X电动脱硫蝶阀

一、 概述：

D971X电动脱硫蝶阀独特的阀座设计完全把阀体与流体介质隔开，与其他同类阀门比较，它有更佳的阀座牢固方式、就地更换阀座快捷、阀门保持零泄漏、且摩擦小。蝶阀阀板采用高性能合金（2205）材料，有效抵御浆液的腐蚀和磨损。专为电厂脱硫脱硝工程而设计，充分考虑了脱硫浆液对阀门的腐蚀和磨损，保证阀板衬里是*能够接触到浆液的部件，而其他部件不被石灰石（或石灰膏）浆液腐蚀。因此，阀体和阀杆就不需要采用昂贵的合金（2205）材料，从而大大节约了成本。

二、特点：

1、采用中线型结构无偏心设计，具有显著的操作扭矩低的特征，配置电动装置时的经济性显著；采用衬胶结构，蝶板圆周形密封面精密加工至较高的光洁度，对橡胶阀座的摩擦系数极低，阀门使用寿命较长；阀板密封面流态特性呈线性状态，具有较小的流阻系数，阀门流阻小；独特设计的模压橡胶阀座具有的均衡性和支撑性，有效避免受力不均造成的对橡胶的破坏，阀门处全关位置时，橡胶处于佳的压缩状态以保持零泄漏。

2、主要结构由阀体，阀瓣，阀座，阀杆及传动操作机构等部件组成，阀座采用可脱卸构造，并可根据不同介质的物理化学特性，选用相应的耐高温，耐低温，耐腐蚀，耐光，耐老化材质。 
3、阀门球墨铸铁壳体内外表面可采用高温静电喷涂环氧树脂粉末涂层，涂层具有较高的耐腐蚀性能，与球墨铸铁基体具有极高的结合强度，涂层度为0.2—0.5mm。 
4、配ZTD、ZTHQ等系列电动执行机构，AC220V或AC380V电源就可进行开关控制。无需另配伺服放大器，输入（4-20mADC或1-5ADC）信号，实现对压力、流量、温度等参数的调节。

三、 技术参数：

公称通径：DN50-600（mm）

公称压力：1.0-1.6MPa 
连接法兰：JB/T74-90 GB9113.1-9113.26 
连接方式：对夹、法兰 
阀体材料：HT200、QT400 
阀板材料：奥氏体不锈钢 1.4529、双相不锈钢2507 
阀座：EPDM 
电动执行器防护等级：IP67 （可选IP68） 
阀门设计符合：JB/T8527 GB121238 
试验和检验：GB/T13927

四、 应用范围：

可广泛用于水电、污水、建筑、空调、石油、化工、食品、医药、轻纺、造纸、给排水等流体管线上作为调节和截流使用，并可籍由材质的更改，以适用于水、气、油等不同介质，适用温度-20～80℃。通过更换阀板密封圈、O型圈、蝶板、转轴等材质，可适用多种介质和不同温度。阀门自动控制装备有高品质电动执行机构或双作用气动执行器，可以实现自动与手动双重启闭功能。

五、 零件材料：

壳体材质采用高性能球墨铸铁　GGG40 
蝶板材质采用优质合金低碳钢　1.4529 
阀轴采用优质的不锈钢　2Cr13 
阀座橡胶密封圈　EPDN 
轴套采用铝青铜

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话