氧气专用止回阀

一、概述：

这种类型的阀门的作用是只允许介质向一个方向流动，而且阻止方向流动。通常这种阀门是自动工作的，在一个方向流动的流体压力作用下，阀瓣打开；流体反方向流动时，由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座，从而切断流动。

二、主要零部件材料：

| 公称通径（DN） |  | 15－600 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力（MPa） |  | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 试验压力 （MPa） | 强度 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
|  | 密封 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| 适用温度 |  | -20℃－200℃ |  |  |
| 适用介质 |  | 氧气 |  |  |
| 阀 体 |  | 硅黄铜、不锈钢 |  |  |
| 阀 芯 |  | 铜、不锈钢 |  |  |
| 填 料 |  | 聚四氟乙烯 |  |  |
| 产品型号 |  | H41W－16T/P、H41W－25T/P、H41W－40T/P |  |  |

三、主要性能参数：

| 公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
| 水密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 气密封试验 | 0.4-0.7 |  |  |  |  |  |

产品特点

1、该阀一般适用于清净介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。

2、该阀衬套采用耐磨性能好，摩擦系数小的特殊材料制作，动作灵活可靠，密封性能优良。

3、该阀结构新颖、体积小、重量轻、流体阻力小、启闭平稳、使用寿命长，油压、缓闭不受介质影响，有较好节能效果等特点。

4、该阀可安装于水泵出口处，能避免产生水锤、水击声和破坏性冲击，达到防止逆流和保护设备的目的。

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。