D41H手动硬密封蝶阀

一、概述：

碟阀的阀板密封面是球面（材质304或316不锈钢）与弹性圈座内圆弧面(材质304或316不锈钢)接触起密封作用,这就是的线密封效果,从而使密封面摩擦力降到最小,轴扭距力也随之降到最小。

二、主要零部件材料：

| 零件名称 | 阀体 | 阀板 | 密封圈 | 阀杆 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 碳钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 45# |

三、主要连接技术参数：

| 公称通经DN（mm) | 50～2000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称药理PN（Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密封试验(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 强度试验(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 适用温度 | 碳钢：-29℃～425℃不锈钢：-40℃～650℃ |  |  |  |
| 适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 |  |  |  |
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 |  |  |  |
| 驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |  |  |  |

四、主要连接尺寸：

| 公称通径（DN） |  | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连接尺寸 | A | 26 | 32 |  |  | 35 |  |  | 50 | 55 | 60 |
|  | ΦD | 110 | 130 | 145 | 165 | 200 | 225 | 285 | 335 | 425 | 510 |
|  | ΦB | 90 | 110 | 125 | 145 | 175 | 200 | 260 | 310 | 395 | 480 |
|  | n-ΦC | 4-Φ9 |  | 8-Φ9 | 4-Φ12 |  |  | 12-Φ11 | 12-Φ14 |  | 16-Φ14 |
| 适用范围（Pa） |  | 105～6.7x10-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏气率（Pa.L/S） |  | 6.7X1010-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电磁阀电压（V/HZ） |  | 220/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气源压力（MPa） |  | 0.4～0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法兰标准 |  | GB6070.3-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  | 任意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质温度（℃） |  | 丁腈橡胶-25 ~ +80，氟橡胶-30 ~ +150， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要件材质 | 阀体、阀板 | 碳钢（镀镍）或不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶或氟橡胶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。

- 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

- 在发货产品前，本厂向需方给予以下资料：发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料；

- 有任何的建议或疑问，请立即联系我们。