保温锻钢阀

一、保温锻钢阀概述：

主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中，该阀门的夹套焊装于阀门的两法兰之间，阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口，夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质，确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。

锻钢阀主要适用于火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质：水、蒸气等非腐蚀性介质。锻钢阀门与其他阀门产品相比的特点是高温高压，独特的自密封设计，压力越高，密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点

锻钢阀主要适用于火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质：水、蒸气等非腐蚀性介质。锻钢阀门与其他阀门产品相比的特点是高温高压，独特的自密封设计，压力越高，密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点。锻钢阀常常忽视注脂量的问题。注脂枪加油后，操作人员低温截止阀选择阀门和注脂联结方式后，进行注脂作业。存在着二锻钢闸阀种情况：一方面注脂量少注脂不足，密封面因缺少润滑剂而加快磨损。另一方面注脂过量，造成浪费。在于没有根据阀门类型类别，对不同的阀门密封容量进行的计算。可以以阀门尺寸和类别算出密封容量，再合理的注入适量的润滑脂。

二、分类编辑

锻钢阀具体可以分类为锻钢止回阀、锻钢闸阀、锻钢球阀、锻钢截止阀、锻钢止回阀、自密封闸阀、自密封截止阀、自密封止回阀、锻钢针型阀、锻钢保温阀门、锻钢波纹管阀门等

锻钢闸阀常忽略压力问题。在注脂操作时，注脂压力有规半自由浮球式蒸汽疏水阀律地呈峰谷变化。压力过低，密封漏或安全阀失效,压力过高，注脂口阀门制造商堵塞、密封内脂类硬化或密封圈与阀球、阀板抱死。通常注脂压力过低时，注入的润滑脂多流入阀腔底部，一般发生在小型闸阀。而注脂流量控制阀压力过高，一方面检保温闸阀查注脂嘴，如是脂遥控浮球阀孔阻塞判明情弹簧封闭带扳手全启式况进行更换；另柱塞截止阀一方面是脂类硬化，要使用清洗液，反复软化失效的密封脂，并注入新的润滑脂置换。此外，密封型号和密封材质，也影响注脂压力，不同的密封形式有不同的注脂压力，一般情况硬密封注脂压力要高于软密封。

锻钢截止阀注意阀门在开关位的问题。球阀维护保养时一般都处于开位状态，特殊情况下选择关闭保养。其他阀门也不能一概以开位论处。锻钢截止阀在养护时则必须处于关闭状态，确保润滑脂沿密封圈充满密封槽沟，如果开位，密封脂则直接掉入流道或阀腔，造成浪费。阀门注脂时，常忽略注脂效果问题。注脂操作中压力、注脂量、开关位都正常。但为确保阀门注脂效果，有时需开启或关闭阀门，对润滑效果进行检查，确认阀门阀球或闸板表面润滑均匀。

锻钢止回阀要注意阀体排污和丝堵泄压问题。阀门打压试验后，密封腔阀腔内气体和水分因环境温度升高而升压，注脂时要先进行排污泄压，以利于注脂工作的顺利进行。注脂后密封腔内的空气和水分被充分置换出来。及时泄掉阀腔压力，也保障了阀门使用安全。注脂结束后，一定要拧紧排污和泄压丝堵，以防意外发生。注脂时，要注意出脂均匀的问题。正常注脂时，距离注脂口最近的出脂孔先出脂，然后到低点，最后是高点，逐次出脂。如果不按规律或不出脂，证明存在堵塞，及时进行清通处理。

锻钢加长端闸阀要观察阀门通径与密封圈座平齐问题。例如球阀，如果存在开位过盈，可向里调整开位限位器，确认通径平直后锁定。调整限位不可只追求开或关一方位置，要整体考虑。如果开位平齐，关不到位，会造成阀门关不严。同理，调整关到位，也要考虑开位相应的调整。确保阀门的直角行程。注脂后，一定封好注脂口。避免杂质进入，或注脂口处脂类氧化，封盖要涂抹防锈脂，避免生锈。以便下一次操作时应用

锻钢低温阀门要考虑在今后油品顺序输送中具体问题具体对待。鉴于柴油与汽油不同的品质，应考虑汽油的冲刷和分解能力。在以后阀门操作，遇到汽油段作业时，及时补充润滑脂，防止磨损情况发生。注脂时，不要忽略阀杆部位的注脂。阀轴部位有滑动轴套或填料，也需要保持润滑状态，以减小操作时的摩擦阻力，如不能确保润滑，则电动操作时扭矩加大磨损部件，手动操作时开关费力。

有些球阀阀体上标有箭头，如果没有附带英文FIOW字迹，则为密封座作用方向，不作为介质流向参考，阀门自泄方向相反。通常情况下，双座密封的球阀具有双向流向。

阀门维护时，也要注意电动头及其传动机构中进水问题。尤其在雨季渗入的雨水。一是使传动机构或传动轴套生锈，二是冬季冻结。造成电动阀操作时扭矩过大，损坏传动部件会使电机空载或超扭矩保护跳开无法实现电动操作。传动部件损坏，手动操作也无法进行。在超扭矩保护动作后，手动操作也同样无法开关，如强行操作，将损坏内部合金部件。

钢和铁都是以铁为基础，以碳为主要添加元素的合金，统称为铁碳合金。

把铸造生铁放在熔铁炉中熔炼，即得到铸铁（液状），把液状铸铁浇铸成铸件，这种铸铁叫铸铁件。

三、主要零部件材料：

| 序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) |
| 1 | 阀体 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 阀瓣 | A276 420 | A276 F22 | A276 304(L) | A276 F316(L) |
| 3 | 阀杆 | A182 F6a | A182 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | 垫片 | 316夹柔性石墨 |  | 316夹PTFE |  |
| 5 | 阀盖 | A105N | A182 F22 | A182/F304(L) | A182/F316(L) |
| 6 | 阀盖 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 7 | 圆柱销 | A276 420 |  | A276 304 |  |
| 8 | 填料压套 | A276 410 |  | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 9 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 10 | 填料压板 | A105 |  | F182 F304 |  |
| 11 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 12 | 阀杆螺母 | A276 410 |  |  |  |
| 13 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 14 | 铭牌 | SS |  |  |  |
| 15 | 手轮 | A197 |  |  |  |
| 16 | 填料 | 柔性石墨 |  | PTFE |  |
| 适用介质 |  | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸气、油品等 | 硝酸、醋酸等 |  |
| 适用温度 |  | -29°C～425°C | -29°C～550°C | -29°C～200°C |  |

四、主要连接尺寸：

| NPS |  | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L（RF） L1 （BW） | 150 | 108 | 117 | 117 | 140 | 165 | 203 |
|  | 300 | 140 | 152 | 152 | 178 | 190 | 216 |
|  | 600 | 165 | 190 | 190 | 229 | 241 | 292 |
| H（OPEN） | 150,300 | 158 | 169 | 169 | 236 | 246 | 283 |
|  | 600 | 169 | 197 | 197 | 246 | 283 | 320 |
| W |  | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 180 |
| 2-G |  | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话