zD71F4、D371F4型对夹式衬氟蝶阀

一、概述：

D71F4-10C、D371F4-10C 型对夹式衬氟蝶阀适用于各种不同类型工业管道中液体和气体（包括蒸 气）的输送，特别是具有严重腐蚀性介质的使用场合，如：硫酸、、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质。

二、结构特点 1、中线蝶阀为整个蝶板与阀座在360°圆周内同心（中线），具有双向密封功能，压力、流量可自由调节； 2、偏心蝶阀为二维方向偏心产品的凸轮效应会使密封副产生足够的密封比压，并且随着工作压力的升高，密封效果更理想； 3、四级加载弹性密封，保证了阀门内、外的零泄漏。 4、:轴与蝶阀一体外衬F46; b:轴头端面采用弹性O型圈和轴肩处刚性垫圈、弹性橡胶垫组合； 5、轴的径向采用O型圈与金属轴套的组合； 6、阀座镶嵌有弹性条的阀体槽内。 7、采用可弹性垫片定位准确，结构简单。（*采用O型圈是为了防止意外泄漏时的安全措施）。

三、主要连接尺寸：

| DN （mm） | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | F | B | N-?D | W | D0 | H | WT(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN0.6MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1 1/2 | 106 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-?14 | 160 |  | 140 | 10 |
| 50 | 2 | 108 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-?14 | 200 |  | 160 | 12 |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-?14 | 250 |  | 160 | 13 |
| 80 | 3 | 114 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-?18 | 250 |  | 170 | 14 |
| 100 | 4 | 127 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-?18 | 300 |  | 180 | 16 |
| 125 | 5 | 140 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-?18 | 300 |  | 275 | 18 |
| 150 | 6 | 140 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-?18 |  | 200 | 295 | 38 |
| 200 | 8 | 152 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-?18 |  | 200 | 320 | 74 |
| 250 | 10 | 250 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-?18 |  | 240 | 385 | 105 |
| 300 | 12 | 270 | 435 | 375 | 362 | 4 | 24 | 12-?23 |  | 240 | 390 | 142 |
| 350 | 14 | 290 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-?23 |  | 240 | 460 | 179 |

四、【执行标准】

制造标准：GB/T 122387-89

法兰标准：GB9113-2000、GB17241.6-1998

结构长度标准：GB12221-89

检验标准：GB/T 13927-92

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话。