J41Y锻钢高压截止阀

一、概述：

J41Y锻钢高压截止阀截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式（阀杆升降，手轮不升降），也有升降旋转杆式（手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上）。截止阀只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。

高温高压锻钢截止阀整体法兰端阀门有三种阀盖设计种是螺栓型阀盖，通过凹凸面连接，采用不锈钢带与柔性石墨缠绕垫片，按需求也可采用环连接，第二种截止阀是焊接型阀盖，通过螺纹密封后焊接，按需求也可直接采用刚性焊接，第三种高压锻钢截止阀是自密封阀盖，通过螺纹与自密封阀盖连接。

J11Y、J61Y、J41Y高温高压锻钢截止阀整体法兰端阀门有三种阀盖设计，种是螺栓型阀盖，通过凹凸面连接，采用不锈钢带与柔性石墨缠绕垫片，按需求也可采用环连接，第二种截止阀是焊接型阀盖，通过螺纹密封后焊接，按需求也可直接采用刚性焊接，第三种高压锻钢截止阀是自密封阀盖，通过螺纹与自密封阀盖连接。

二、产品结构：

截止阀是指关闭件（阀瓣）沿阀座中心线移动的阀门。根据阀瓣的这种移动形式，阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。

由于该类截止阀的阀杆开启或关闭行程相对较短，而且具有非常可靠的切断功能，又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系，非常适合于对流量的调节。因此，这种类型的阀门非常适合作为切断或调节以及节流使用。

1、高温、高压介质的管路或装置上宜选用高温高压锻钢截止阀。如火电厂、核电站，石油化工系统的高温、高压管路上。

2、管路上对流阻要求不严的管路上。即对压力损失考虑不大的地方。

3、小型阀门可选用针阀、仪表阀、取样阀、压力计阀等。

4、有流量调节或压力调节，但对调节精度要求不高，而且管路直径又比较小，如公称通经≤50mm的管路上，宜选用。

5、合成工业生产中的小化肥和大化肥宜选用公称压力PN160公称压力16MPa或PN320公称压力32MPa的高压角式截止阀或高压角式节流阀。

6、氧化铝拜耳法生产中的脱硅车间、易结焦的管路上，易选用阀体分开式、阀座可去处的、硬质合金密封副的直流式截止阀或直流式节流阀。

7、城市建设中的供水、供热工程上，公称通经较小的管路，可选用截止、平衡阀或柱塞阀，如公称通经小于150mm的管路上。

四、设计规范：

锻钢整体法兰端制造按API602，BS5352，ANSI/ASME B16.34，

试验与验收按API 598，

标识按照MSS SP-25。

五、结构特点：

1、高压锻钢截止阀全通径或缩径 2、结构长度按ANSI/ASMEB16.10 3、法兰按ANSI/ASMEB16.5

4、自密封阀盖 5、明杆带支架 6、两端自动调整的填料压套；

7、高压锻钢截止阀本体倒密封 8、整体阀体法兰 9、对焊端按ANSI/ASMEB16.25

10、环连接阀体阀盖垫片

11、高压锻钢截止阀用缠绕式垫片的螺栓型阀盖、螺纹密封、焊接型阀盖，或自密封阀盖。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话