J44J角式衬胶截止阀

一、概述：

J44J角式衬胶截止阀具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性能强，行程短（一般为公称通径1/4）等项优点，被广泛应用在石油、化工等管路系统中做截断介质用，但需要强调的是氟塑料衬里的截止阀严禁用做流量调节，以免节流口处产生的高速介质流冲蚀 破坏密封面。截止阀是指关闭件（阀瓣）由阀杆带动并沿阀座中心轴线做升降运动的阀门，在管路上主要用来接通或截止断管路中的介质，但不能做节流用。阀瓣与阀杆设计为一体结构，用以防止由于管路压力波动造成内件冲出阀体的可能性，结构紧凑，使用安全。

二、材料：

阀体:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢

阀杆:碳钢镀镍磷、不锈钢

阀体材质:

铸铁、铸钢、不锈钢、锻钢、铬钼钢、铬钼钒钢、黄铜

连接方式:法兰、焊接、内螺纹、外螺纹、卡套。传动方式:手动、正齿轮、伞齿轮、气动、电动。适用介质:水、油品、气体、蒸汽、酸类。 制造标准:国标、美标、日标、德标

三、主要性能参数：

| 设计标准 | GB12233/GB12233 |
| --- | --- |
| 结构长度 | GB12221 |
| 法兰标准 | JB/T79-94 |
|  | GB9113.1-26 |
| 检验试验 | GB/T13927 |
| 驱动方式 | 手动、电动、气动 |

四、主要零部件材料：

| 序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 |  | 超低碳不锈耐酸铸阀 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Z | C | P | R | PL | RL |
| 1 | 阀体/端盖/闸板 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 阀杆 | 35 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 3 | 衬里/阀座 | 衬硬橡胶（NR）FEP（F46） PCTFE（F3）PFA（可溶性聚四氟乙烯） |  |  |  |  |  |
| 4 | 填料/压盖 | WCB |  | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 5 | 填料 | PTFE(F4) |  | PTFE(F4) |  | PTFE(F4) |  |
| 6 | 活节螺栓 | 35 |  | 1Cr17Ni2 |  | 1Cr17Ni2 |  |
| 7 | 阀杆螺母 | ZCuAI10Fe3 |  | ZCuAI10Fe3 |  | ZCuAI10Fe3 |  |
| 8 | 紧固螺母 | 45 |  | 1Cr17Ni2 |  | 1Cr18Ni9Ti |  |
| 9 | 螺母 |  |  | 0Cr18Ni9 |  | 0Cr18Ni9 |  |
| 10 | 手轮 | WCB |  | WCB |  | WCB |  |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话