J41Y高温高压截止阀

一、概述：

J41Y高温高压截止阀是带散热装置的启闭装置、采用对焊方式与管道焊接，适用于高温高压场合。公称压力：16、25、32MPa 适用温度:425℃ 450℃ 500℃ 540℃，主要用于钢铁、冶金、电厂、热电等企业。

二、主要性能参数：

| 公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壳体强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 |
| 上密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
| 密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |

三、主要零部件材料：

| 体、盖、板 Body Cover Disc | 阀杆 Stem | 密封面 Sealing Face | 垫片 Sealing Shim | 填料 Packing | 工作温度℃ Working Temperature | 适用介质Suitable Medium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木体材料 With Body Material 尼龙 Nylon | 增强柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite 13Cr/柔性石墨 1Cr13/Flexible Graphite 08软钢 08 Soft Steal 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F（T） PTFE | 柔性石墨 增强柔性石墨 Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水 蒸汽 油品 Water Steam Petroleum Ptoducts |
| WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV |  |  |  | ≤450 |  |
| WC6 |  |  |  |  | ≤540 |  |
| WC9 |  |  |  |  | ≤570 |  |
| C5 C12 |  |  |  |  | ≤540 |  |
| ZGCr5Mo |  |  |  |  | ≤200 | 硝酸类Nitric acid |
| ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ≤200 | 醋酸类Acetic acid |
| ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |  |  |  |  |  |

四、主要尺寸和重量

| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | Do | 重量 Weight |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凸面 法兰 RF J41H J41Y J41W J41F J41N 16C 16P 16R 16I | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 |
|  | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 218 | 120 | 5.3 |
|  | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 258 | 140 | 7.0 |
|  | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话）。