SRB直通篮式过滤器

一、产品概述：

蓝式过滤器（筒型过滤器）是工业生产中不可缺少的管道附件，安装在管道上能滤除流体中的固体杂质，保证管线设备系统正常地运行，可使流体更加纯净，获得理想的工业产品；使用一段时间后打开上盖取出象提蓝子式的过滤网，一经洗刷即可以恢复如新。因此，在石油、化工、制药、食品等行业中得到了广泛的应用，深受用户的青睐。

二、主要零部件材料：

| 壳体材质 | 铸铁、碳钢 | 不锈钢 |
| --- | --- | --- |
| 滤框滤网材质 | 不锈钢 |  |
| 密封件材质 | 耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯 |  |
| 工作温度(℃) | -30～+380 | -80～+450 |
| 公称压力(MPa) | 0.6～6.4 (150Lb～300Lb) |  |
| 过滤精度（目/in） | 10-300 |  |
| 连接方式 | 法兰、对焊 |  |

三、主要连接尺寸：

| 公称直径DN | 主要尺寸 |  |  |  |  | 排放□“B” | 参考重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | φ | L | H1 | H2 | H（拆卸滤网距离） |  |  |
| 25 | 76 | 220 | 160 | 260 | 480 | R1/2" | 12 |
| 32 | 76 | 220 | 165 | 270 | 495 |  | 16 |
| 40 | 114 | 280 | 180 | 300 | 550 |  | 23 |
| 50 | 114 | 280 | 180 | 300 | 550 |  | 28 |
| 65 | 140 | 330 | 220 | 350 | 650 |  | 48 |
| 80 | 168 | 340 | 260 | 400 | 740 |  | 65 |
| 100 | 219 | 420 | 310 | 470 | 880 | R3/4" | 126 |
| 150 | 273 | 500 | 430 | 620 | 1175 |  | 248 |
| 200 | 325 | 560 | 530 | 780 | 1875 |  | 292 |
| 250 | 426 | 660 | 640 | 930 | 2170 |  | 415 |
| 300 | 478 | 750 | 840 | 1200 | 2690 |  | 596 |

- 四、产品特点

1、过滤精度高，可根据客户需求配置过滤网的精细度。
2、工作原理简单、结构也不复杂，容易安装、拆卸和维护。
3、设备易损件少，无耗材，运行维护费用低，操作管理简单。
4、稳定生产工艺流程，保护仪器仪表和机械设备，维护生产的安全和稳定。
5、过滤器的核心部位是过滤器芯件，过滤芯由过滤器框和不锈钢钢丝网组成。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话