### 煤安防爆电动闸阀

### 一、资料介绍:

煤安防爆电动闸阀（高压）：又叫电动高压闸阀，电源电压380/660V，电动开关，明杆楔式法兰闸阀，PN64~100压力，通经DN100-DN800（国标），适用介质：水、气体、油品等，适用温度：-29-300℃，密封面材质不锈钢，主要用于煤矿，井下，一般这种防爆矿用电动闸阀，带煤安电动闸阀，这种电动闸阀必须带有煤安证才能进矿。

### 二、电动装置特点

拥有矿用证和煤安证,防爆型防护等级为IP68。适用于易燃易爆的场合,安全系数高、操作功能强、性能稳定等。防爆型产品有dI和dIIBT4两种，dI适用于煤矿非采掘工作面；dIIBT4用于工厂，适用于环境为IIA、IIB级T1～T4组的爆炸性气体混合物。本产品的性能符合JB/T8528-1997<普通型阀门电动装置技术条件>的规定。防爆型的性能符合GB3836.1-2000<爆炸性环境用防爆电气设备通用要求>及JB/T8529-1997<隔爆型阀门电动装置技术条件>的规定。并经国家防爆电气产品测试中心检定，取得了防爆合格证。
整体型电装是在Z普通型基础上派生而成，增加了不少电器和电子元件，整体普通型电气部分主要由多功能模块MK1 远程控制模块MK2 按钮盒指示灯、开度表、接触器等组成。多功能模块MK1又由相位识别器XS、接触器互锁保护器HB和直流电源DC三部分组成。远程模块MK2由四个固态继电器和三个拨码开关组成 。

### 三、用途:

户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有dⅠ和dⅡBT4两种，dⅠ适用于煤矿非采掘工作面，dⅡBT4用于工厂，适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1~T4组的爆炸性气体混合物。 防护等级：IP55（特殊订货）

### 四、特点:

①阀门采用压力自紧式密封或阀体、阀盖垫片密封结构，值得信赖！使用安全可靠。
②阀瓣采用双闸板中间带万向顶结构，能自动调整阀瓣与阀座密封面吻合度，保证阀门的密封。同时此结构维修方便，节约费用，阀瓣互换性较好。
③阀瓣、阀座密封面用钴铬钨硬质合金由等离子喷焊而成，密封面硬度高，耐磨擦，抗擦伤，使用寿命长。
④阀杆用渗氮钢制成，表面氮化处理，硬度高，抗擦伤，耐腐蚀，使用寿命长。
⑤电动装置配有转矩控制机构、现场操作机构和手、电动切换机构。除就地操作外，还可以进行远距离操作、PLC控制、4~20mA电流输入输出智能控制等。
⑥手动阀门由手动机构或撞击时手轮开启。减小阀门操作力。
⑦阀门可安装在管道的任何位置，同时根据介质和介质的温度选择碳钢或合金钢阀门。
⑧初次安装和调试时，必须手动把阀门开到约一半的位置，以免电机相序接反导致阀门或电装损坏。

### 五、缺点:

1、结构尺寸大，安装空间受限制。
2、开启高度达，开启关闭时间长。
3、密封面升降开关，易擦伤。

### 六、执行标准:

设计制造:GB12234-89
结构长度:GB12221-89
法兰尺寸:JB/T79-94/HG20592
阀门检查和试验:GB13927

### 七、性能参数:

电源：
常规，三相380V（50Hz）
特殊，三相660V、415V（50Hz、60Hz）；单相220V、110V（50Hz、60Hz）
工作环境
工作温度：-20~+60℃（特殊订货-40~+80℃）
相对湿度：≤95%（25℃时）
防护类型：户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有d Ⅰ和d ⅡBT4两种，d Ⅰ适用于煤矿非采掘工作面，d
ⅡBT4用于工厂，适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1~T4组的爆炸性气体混合物。 防护等级：IP55（特殊订货）
工作制：短时10分钟（特殊订货30分钟）

### 八、零部件材质:

| 零部件材质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 材质 |  |  |  |
|  | 阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 |
| Z9B41H-C | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
| Z9B41Y-C |  |  | 堆焊硬质合金 |  |
| Z9B41Y-I | 铬钼合金钢 |  | 柔性石墨 |  |
| Z9B41Y-P | 铬镍钛不锈钢 |  | 聚四氟乙烯 |  |
|  |  | 本体密封 |  |  |
| Z9B41Y-P | 铬镍钼钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 聚四氟乙烯或柔性石墨 |  |
| Z9B41W-P |  | 本体 |  |  |
| Z9B41W-I | 铬钼合金钢 | 耐热钢或不锈钢 |  |  |
| Z9B41W-P | 铬镍钛不锈钢 |  |  |  |

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。