GID电动真空蝶阀

一、 概述

阀板采用夹紧结构，把阀板的密封圈来夹紧，除了能用在真空状态下，也能在低压状态下使用。阀门的并可以任意位置安装。电动真空蝶阀采用回转型电动、电子调节式阀门驱动装置，可以通过外接电源的切换（用手动转位开关或电脑控制）或外部输入信号，来实现阀门开、关或中间位置的控制。其适用于真空系统中接通或切断管路的介质流。适用的工作介质为空气和非腐蚀性气体。

二、 特点

本蝶阀系采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的，结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大，避免高温膨胀的影响，操作轻便。体内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装，不受介质流向影响。

三、　性能参数

| 公称通径（DN） |  | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法兰标准 |  | GB6070.3-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  | 任意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质温度（℃） |  | NBR-25 ~ +80，氟橡胶-30 ~ +150， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电磁阀电压（V/HZ） |  | 220/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气源压力（MPa） |  | 0.4～0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连接尺寸 | A | 26 | 32 |  |  | 35 |  |  | 50 | 55 | 60 |
|  | ΦD | 110 | 130 | 145 | 165 | 200 | 225 | 285 | 335 | 425 | 510 |
|  | ΦB | 90 | 110 | 125 | 145 | 175 | 200 | 260 | 310 | 395 | 480 |
|  | n-ΦC | 4-Φ9 |  | 8-Φ9 | 4-Φ12 |  |  | 12-Φ11 | 12-Φ14 |  | 16-Φ14 |
| 主要件材质 | 阀体、阀板 | 碳钢（镀镍）或不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 密封件 | NBR或氟橡胶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用范围（Pa） |  | 10 5 ～6.7x10 -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏气率（Pa.L/S） |  | 6.7X1010 -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、 连接尺寸

| 型号 | DN | D | Do | D1 | B | H | B1 | L | n-φc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GID-40 | 40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 183 | 139 | 157 | 4-φ7 |
| GID-50 | 50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 195 | 139 | 157 | 4-φ7 |
| GID-65 | 65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 203 | 139 | 157 | 4-φ9 |
| GID-80 | 80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 213 | 139 | 157 | 4-φ9 |
| GID-100 | 100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 231 | 139 | 157 | 4-φ12 |
| GID-150 | 150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 251 | 139 | 157 | 8-φ12 |
| GID-200 | 200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 315 | 147 | 207 | 8-φ12 |
| GID-250 | 250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 343 | 147 | 207 | 8-φ14 |
| GID-300 | 300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 368 | 147 | 207 | 8-φ14 |
| GID-400 | 400 | 500 | 465 | 408 | 60 | 451 | 182 | 256 | 8-φ18 |
| GID-500 | 500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 535 | 182 | 280 | 12-φ18 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话