FTD941X电动粉体蝶阀/水泥蝶阀

一、概述

是专门用于粉体，颗粒物料的工业产品。阀体橡胶密封圈形成的软性密封使其非常适合各利粉体，颗粒物料的应用场合，特别是对于磨损性强的物料。在需要重力落料或气力输送的粉体，颗粒物料处理系统中，蝴蝶阀常常被安装在料斗，筒仓，螺旋输送机出口以及气送管路上。根据应用要求，可以单独选配驱动手柄或者气缸驱动套件。安装维护简便等特点，是一种成本-效益极高的粉体板、丁晴密封圈，覆以耐磨高分子材料加工而成。有手动、电动、气动、齿轮马达带动等驱动装置，可互为调换。双法兰蝴蝶阀带有2个相同的法兰面；而单法兰蝴蝶阀下部配有一个伸出的连接环用以安装软套管。其主要特点如下：
1、阀体采用轻巧的高压铸铝合金制成，重量轻便。
2、阀板是内衬有钢芯的耐磨高分子材料，与耐磨橡胶密封圈形成高耐磨性软密封，磨损性再强也可应用。
3、可安装在料斗，筒仓，螺旋输送机出口以及气力输送管路上。
4、法兰面可根据需要选择单法兰面（D）或者双法兰面（S）。

## 二、 技术参数

| 型号 |  | FTD941X |
| --- | --- | --- |
| 公称通径(mm) |  | DN100-DN400 |
| 压力(Mpa) |  | 0.6-1.6 |
| 主要零件 | 阀体 | 压铸铝合金 |
|  | 阀板 | 碳钢内衬板，覆以耐磨高分子材料 |
|  | 密封圈 | 丁晴橡胶（NBR） |
| 适用介质 |  | 水泥、泥浆、粉体 |
| 适用温度(℃) |  | -15--100 |
| 气动执行器 | 型号 | CP、GT系列、AT系列、AW系列 |
|  | 压力(Mpa) | 0.4-0.7 |

## 三、技术参数

| 执行器类别 | 标准精小型电动执行器 | 3610R电子式执行器参数 | OHQ防爆型执行器参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | 标准：220V AC单相 可选：110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC |  |  |
| 输出力矩 | 50N·M～2000N·M | 50N·M～1500N·M | 50N·M～3000N·M |
| 动作范围 | 0～90° 0～360° | 0～90° | 0～90°、0°～270°可选 |
| 控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4～20mA模拟量信号控制) |  |  |
| 动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S～112S |
| 保护装置 | 过热保护 | 过载保护 | 内置过热保护、过载保护 |
| 环境温度 | -30°～60° | -30°～60° | -20℃～+70℃ |
| 手动操作 | 同附带手柄操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构，配手轮操作 |
| 机械限位 | 电气、机械二重限位 | 电气、机械二重限位 | 2个外部调整螺栓 |
| 防护等级 | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
| 防爆等级 | 无防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
| 位置测量 | 可选装开关或电位计 | 比例控制单元 | 电位计、比例控制单元 |
| 驱动电机 | 8W/E | AC可逆电机 | 鼠笼式异步电机 |
| 进线接口 | PE1/2〞进线线锁 | 2-PF 1/2〞进线线锁 | 2个 PF 3/4" |
| 壳体材料 | 铝合金 | 钢，铝合金 | 钢，铝合金，铝青铜，聚碳酸脂 |
| 外涂层 | 干粉，环氧聚酯，具有超强防腐功能 |  |  |

## 四、 零件材料

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体 | 铝合金 |
| 蝶板 | 尼龙板 |
| 密封圈 | 硅橡胶、氟橡胶 |
| 阀杆 | 304 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话