J11Y锻钢截止阀

一、概述：

锻钢截止阀有三种阀盖设计形式.种是螺栓式阀盖,按这种设计形式设计的阀其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)密封.客户有特殊要求时也可采用金属环连接.第二种设计形式是焊接式阀盖,按这种设计形式的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封.客户有特殊要求时也可采用透焊连接.第三种是自密封阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,内压自密环密封.

国标内螺纹截止阀适用于水、油、气及硝酸、醋酸等场合。是我厂用硅溶胶精密铸造的不锈钢阀体，引进国外先进加工的工艺，结构合理、造型美观。主要用来接通或截断管路中的介质。一般不用于调节流量。

国标内螺纹截止阀主要用来切断(或接通)管路介质，适用于化工等行业的硝酸、醋酸等场合。采用明杆支架式，螺栓连接阀盖结构，旋转升降阀杆和手轮、阀体、阀盖的设计经过严格的计算。具有良好的强度、刚度和流通能力。阀盖上设计了上密封座，在全开状态下使填料密封更为可靠，并方便填料的更换。适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、制药、食品、水处理、石油、化工、火力电站等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。

二、零部件材料：

| 序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A105 | F22 | F304(L) | F316(L) |
| 1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 2 | 阀瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
| 3 | 阀杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 4 | 垫片 | 316夹柔性石墨 |  | 316夹PTFE |  |
| 5 | 阀盖 | A105 | A276f304 | A276F304(L) | A276F316(L) |
| 6 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 7 | 销钉 | A276420 |  | A276 304 |  |
| 8 | 填料压套 | A276410 |  | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 9 | 活节螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 10 | 填料压板 | A216WCB |  | A351CF8 |  |
| 11 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 12 | 阀杆螺母 | A276410 |  |  |  |
| 13 | 锁紧螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 14 | 铭牌 | SS |  |  |  |
| 15 | 手轮 | A197 |  |  |  |
| 16 | 填料 | 柔性石墨 |  | PTFE |  |
| 适用介质 |  | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 |  |
| 适用温度 |  | —29℃～425℃ | —29℃～550℃ | —29℃～200℃ |  |

三、主要连接尺寸：

| NPS | 缩径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全径 |  | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
| L |  | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 |
| H(开) |  | 166 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 |
| W |  | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 |
| 重量 | 螺栓式 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 6.0 | 7.5 | 11.4 | 14.6 |
|  | 焊接式 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 10.6 | 13.8 |

四、结构特点：
1.截止阀的设计与制造符合API602和ASME B16.34.检验与测试按API 598,标记按MSS-SP-25.  
2.全径或缩径  
3.明杆支架式 
4.自定心压板压套式  
5.螺栓连接、缠绕垫片密封式阀盖，螺母连接、全焊密封式阀盖以及螺纹连接内压自紧式阀盖  
6.整体式上密封座  
7.承插端符合ASME B16.11  
8.螺纹连接端（NPT）符合ANSI/ASME B1.20.1  
9.阀瓣可变换为节流型、针型、球型和止回型

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话