WA42Y波纹管弹簧全启式安全阀

一、概述：

WA42Y型波纹管平衡式安全阀适用于工作温度≤200℃存在不稳定背压或有毒、腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。

二、主要零部件材料：

| NO. | 零件名称 | WA42Y-C型材料 | WA42Y-P型材料 | WA42Y-R型材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni8Ti,304 | CF8M |
| 2 | 阀座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 316 |
| 3 | 调节圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | 阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 316 |
| 5 | 反冲盘 | 2Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 316 |
| 6 | 波纹管 | 304 | 304 | 316 |
| 7 | 导向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 8 | 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 9 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
|  | 密封面材料 |  |  |  |

三、主要连接尺寸：

| 型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WA42Y-16 WA42Y-16P WA42Y-16R | 25 | 16 | 115 | 85 |  | 65 | 16 | 2 |  | 4-14 | 32 | 140 | 100 |  | 78 | 18 | 2 |  | 4-18 | 110 | 95 | 378 |
|  | 32 | 20 | 140 | 100 |  | 78 | 18 | 2 |  | 4-18 | 40 | 150 | 110 |  | 85 | 18 | 3 |  | 4-18 | 115 | 100 | 378 |
|  | 40 | 25 | 150 | 110 |  | 85 | 18 | 3 |  | 4-18 | 50 | 165 | 125 |  | 100 | 18 | 3 |  | 4-18 | 120 | 110 | 406 |
|  | 50 | 32 | 165 | 125 |  | 100 | 20 | 3 |  | 4-18 | 65 | 185 | 145 |  | 120 | 20 | 3 |  | 4-18 | 135 | 120 | 450 |
|  | 65 | 40 | 185 | 145 |  | 120 | 20 | 3 |  | 4-18 | 80 | 200 | 160 |  | 135 | 20 | 3 |  | 8-18 | 160 | 140 | 520 |
|  | 80 | 50 | 200 | 160 |  | 135 | 20 | 3 |  | 8-18 | 100 | 220 | 180 |  | 155 | 22 | 3 |  | 8-18 | 170 | 135 | 525 |
|  | 100 | 65 | 220 | 180 |  | 155 | 22 | 3 |  | 8-18 | 125 | 250 | 210 |  | 185 | 22 | 3 |  | 8-18 | 195 | 175 | 690 |
|  | 125 | 80 | 250 | 210 |  | 185 | 22 | 3 |  | 8-18 | 150 | 285 | 240 |  | 210 | 24 | 3 |  | 8-23 | 210 | 190 | 857 |
|  | 150 | 100 | 285 | 240 |  | 210 | 24 | 3 |  | 8-23 | 175 | 310 | 270 |  | 240 | 26 | 3 |  | 8-23 | 255 | 230 | 838 |
|  | 200 | 125 | 340 | 295 |  | 265 | 26 | 3 |  | 12-23 | 250 | 405 | 355 |  | 320 | 30 | 3 |  | 12-26 | 300 | 260 | 992 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话