SD341H伸缩蝶阀

一、概述：

硬密封伸缩蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°~90°之间，旋转到90°时，阀门则牌全开状态。

二、结构特点：
1、设计新颖、合理,结构独特,重量轻,操作方便,启闭快速;
2、硬密封伸缩蝶阀除了能作调节和截流作用,补偿管道温差产生的热胀冷缩功能外,还能为安装更换、维修阀门提供方便;
3、密封部位可调节更换,密封性能可靠

三、主要零部件材料：

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体 | WCB、QT450-10、不锈钢 |
| 蝶板 | WCB、QT450-10、不锈钢 |
| 阀轴 | 2Cr13不锈钢 |
| 密封圈 | 橡胶 |
| 填料 | 柔性石墨 |

四、主要性能参数：

| 型号 | SD341X-6 | SD341X-10 | SD341X-10 | SD341X-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作压力（MPa） | 0.6 1.0 |  | 1.0 1.6 |  |
| 适用温度（℃） | ≤120 |  | 依各种不同胶种而定 | ≤120 |
| 适用介质 | 水、污水、油品、空气等 |  | 依各种不同胶种而定 | 水、污水、油品、空气等 |

五、主要连接尺寸：

| 规格 | D | D1 | D2 | Lmax | Lmin | H1 | H2 | N-Фd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 220 | 180 | 156 | 216 | 174 | 110 | 170 | 8-Ф18 |
| 125 | 250 | 210 | 184 | 232 | 186 | 123 | 182 | 8-Ф18 |
| 150 | 285 | 240 | 211 | 239 | 194 | 140 | 210 | 8-Ф22 |
| 200 | 340 | 295 | 266 | 264 | 214 | 170 | 238 | 8-Ф22 |
| 250 | 395 | 350 | 319 | 296 | 235 | 195 | 270 | 12-Ф22 |
| 300 | 445 | 400 | 370 | 300 | 250 | 222 | 300 | 12-Ф22 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话。