Z45X暗杆弹性座封闸阀

一、Z45X暗杆弹性座封闸阀概述：

我公司生产的弹性座封闸阀，可根据用户的要求配置各种电动执行机构，实现远距离控制及自动控制。具有灵敏、可靠、安装方便等特点。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、治金、能源系统等流体管线上作为调节合截流装置使用。

二、Z45X暗杆弹性座封闸阀主要零部件材料：

| 名 称 | 材 料 |
| --- | --- |
| 阀 体 | 灰 铸 铁、球 墨 铸 铁、铸 钢 |
| 闸 板 | 球 墨 铸 铁 外 覆 三 元 乙 丙 或 丁 腈 橡 胶 |
| 内 六 角 螺 栓 | 碳 化 处 理 |
| 密 封 圈 | 丁 腈 橡 胶 |
| 阀 盖 | 灰 铸 铁、球 墨 铸 铁、铸 钢 |
| 阀 杆 | 不 锈 钢 |
| “O” 形 密 封 圈 | 丁 腈 橡 胶 |
| 止 推 轴 承 | 锡 青 铜 |
| 螺 栓 | 不 锈 钢 |
| 压 盖 | 球 墨 铸 铁、铸 钢 |
| 防 尘 罩 | 丁 腈 橡 胶 |
| 手 轮 （传 动 帽） | 铸 铁 |

三、Z45X暗杆弹性座封闸阀主要连接尺寸：

| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
| HA | 313 | 332 | 372 | 424 | 497 | 562 | 680 | 837 | 948 | 1010 | 1220 | 1280 | 1480 | 1665 |
| HC | 355 | 375 | 415 | 476 | 540 | 600 | 720 | 875 | 990 | 1050 | 1245 | 1310 | 1560 | 1750 |

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。