DFSRY-16Q沟槽式卡箍Y型过滤器

一、概述：

沟槽式卡箍Y型过滤器：过滤面积大、流阻系数小、下端部装有自由冲洗装置，冲洗时间快比一般Y型过滤快 8~10 倍。阀体内外采用无毒性的粉体环氧树脂喷涂，使水质不至于出现缺水及阀体的腐蚀。过滤网采用不锈钢，在使用过程中不会出现滤网结锈而减少过滤面积。本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。

二、主要性能参数：

| 型号 | PN | 工作压力 (Mpa) | 适用温度 (℃) | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DFSRY-16Q | 16 | 1.6 | ≤ 100 | 蒸汽、水 |
| DFSRY-16C |  |  |  |  |
| DFSRY-16P |  |  |  | 硝酸类 |
| DFSRY-16QR |  |  |  | 醋酸类 |

三、主要连接尺寸：

| DN | DN/in | OD | L | H | DN | DN/in | OD | L | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 2 | 60 | 200 | 150 | 150 | 6 | 165 | 460 | 360 |
| 65 | 21/2 | 76 | 240 | 180 | 200 | 8 | 219 | 550 | 440 |
| 80 | 3 | 89 | 270 | 200 | 250 | 10 | 273 | 680 | 530 |
| 100 | 4 | 114 | 340 | 260 | 300 | 12 | 325 | 790 | 580 |
| 125 | 5 | 140 | 400 | 310 |  |  |  |  |  |

- 四、产品零部件材料

| 型号 | 材料 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 阀体、法兰盖 | 过滤网 |
| DFSRY-16Q | 球墨铸铁 | 不锈钢 |
| DFSRY-16C | 碳素钢 |  |
| DFSRY-16P | 不锈钢 |  |
| DFSRY-16QR | 不锈钢 |  |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话