J41H铸钢法兰截止阀

一、概述：

| 材质：铸钢 | 公称通径：DN50-900（mm） | 适用介质：水 |
| --- | --- | --- |
| 压力环境：常压 | 工作温度：常温 | 标准：国标 |
| 外形：大型 | 流动方向：单向 | 驱动方式：手动 |
| 规格：DN200 |  |  |

二、主要零部件材料：

| 型号 |  | J41H-16C～160C | J41Y-16C～160C |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作压力（MPa） |  | 1.6～16.0 |  |
| 适用温度（℃） |  | ≤425 |  |
| 适用介质 |  | 水、蒸汽、油品 |  |
| 材料 | 阀体、阀盖 | 碳素钢 |  |
|  | 阀杆 | 铬不锈钢 |  |
|  | 密封面 | 堆焊铁基合金 | 堆焊硬基合金 |
|  | 填料 | 石棉石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯 |  |

三、主要性能参数：

| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4×ø14 | 198 | 120 | 5 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×ø14 | 200 | 120 | 5.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×ø14 | 243 | 140 | 7.3 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×ø14 | 253 | 160 | 8 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4×ø18 | 280 | 160 | 12 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×ø18 | 312 | 200 | 16 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×ø18 | 321 | 200 | 16 |

四、产品特点：
1、结构简单，制造和维修比较方便；
2、工作行程小，启闭时间短；
3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话）。