KPF自锁手动平衡调节阀

一、概述：

它除具有调节阀功能外，还能实现流量定量，可以有效地解决供热（空调）系统中存在的室温冷热不匀问题。由于该阀上设有开启度指示，开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀，所以只要在各支路及用户入口处装上适当规模的平衡阀，并用专用智能仪表进行一次性调试后锁定，将系统的总水量控制在合理范围内，就能克服“大流量、小温差”的不合理现象，是供热系统中的理想产品。

二、主要零部件材料：

| 型号 | 材料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 阀体、阀盖、填料压盖、手轮 | 阀杆、阀瓣密封圈 | 指示盘、阀杆螺母、螺母套 |
| KPF-10 | 灰铸铁、（铸钢） | 不锈钢 | 黄铜 |
| KPF-16 |  |  |  |
| KPF-25 |  |  |  |

- 三、主要性能参数：

| KPF-10 | 10 | 1.0 | -29~350 | 水、蒸汽 | 手动、齿轮传动、电动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPF-16 | 16 | 1.6 |  |  |  |
| KPF-25 | 25 | 2.5 |  |  |  |

### 四.产品外形及结构尺寸

| DN | L | H | H1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 130 | 150 | 160 | 80 |
| 20 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 25 | 160 | 182 | 197 | 80 |
| 32 | 180 | 192 | 207 | 90 |
| 40 | 200 | 250 | 270 | 100 |
| 50 | 230 | 264 | 284 | 120 |
| 65 | 290 | 380 | 410 | 20 |

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。