Z45H暗杆闸阀

一、概述：

Z45H-10C低压暗杆铸钢闸阀，，替代传统铸铁阀门，结构紧凑、设计合理、阀门刚性好，通道流畅、流阻系数小。密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长。采用柔性石墨填料、密封可靠、操作轻便灵活。驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动；结构型：弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板和双闸板型式。广泛适用于石油化工，冶金，水处理，火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

二、主要零部件材料：

| 型号 | 阀体、阀盖、闸板 | 密封圈 | 阀 杆 | 填 料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z45H-10C | 灰铸铁、铸钢 | 不锈钢 | 碳钢、不锈钢 | 浸油石棉盘根 |
| Z45W-10 |  |  |  |  |
| Z45T-10 |  |  |  |  |
| Z45T-16 |  |  |  |  |
| Z45W-16 |  |  |  |  |
| Z45H-16C |  |  |  |  |
| Z45T-16 |  |  |  |  |
| Z45W-16 |  |  |  |  |

三、主要连接尺寸：

| 口 径 DN（mm) | Z45T-10 |  |  |  | Z45-16（C） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | D | H | D0 | L | D | H | D0 |
| 40 | 165 | 145 | 300 | 160 | 240 | 345 | 200 | 160 |
| 50 | 180 | 160 | 300 | 180 | 250 | 355 | 240 | 180 |
| 65 | 195 | 180 | 340 | 180 | 265 | 375 | 240 | 180 |
| 80 | 210 | 195 | 360 | 200 | 280 | 435 | 280 | 200 |
| 100 | 230 | 215 | 400 | 200 | 300 | 500 | 320 | 200 |
| 125 | 255 | 245 | 500 | 240 | 325 | 615 | 360 | 240 |
| 150 | 280 | 280 | 550 | 240 | 350 | 675 | 360 | 240 |
| 200 | 330 | 335 | 620 | 320 | 400 | 750 | 400 | 320 |
| 250 | 380 | 390 | 700 | 320 | 450 | 970 | 450 | 320 |

四.主要特点及用途：
1．闸阀结构紧凑．设计合理，阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小．
2．密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长．
3．采用柔性石墨填料．密封可靠．操作轻便灵活．
4．驱动形式：分手动，电动，齿轮传动．
5．闸阀结构形式：弹性楔式单闸板，刚性楔式单闸板和双闸板型式．

五.产品区别三： 
暗杆闸阀的提升螺杆是只旋转而无上和下移动，外露的只是一根杆，其螺母是固定在闸板上，通过螺杆的旋转来提升闸板，没有可见的门架；明杆法兰闸阀的提升螺杆是外露的，螺母紧贴手轮且是固定的（不旋转也不轴向移动），通过旋转螺杆来提升闸板，螺杆与闸板只有相对的旋转运动而无相对的轴向位移，外观为有门形支架。

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。