过滤器GL41H

一、概述：

Y型过滤器是输送介质的管道系列不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来消除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。

二、主要性能参数：

| 型号 | 公称压力PN(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| SY4P | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
| YSTF | 1.6 | 2.4 | 1.6 |

三、主要连接尺寸：

| 公称通径 |  | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸 | L | 125 | 150 | 160 | 180 | 195 | 215 | 250 | 285 | 300 | 350 | 括号中的数字为丝扣接口DN15至DN20的尺寸其他均为法兰接口尺寸 |
|  | H | 102 | 119 | 125 | 145 | 164 | 186 | 238 | 273 | 306 | 310 |  |
| SG-16型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公称通径 |  | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 |  |  |
| 外形尺寸 | L | 380 | 480 | 545 | 605 | 660 | 780 | 850 | 885 | 1150 |  |  |
|  | H | 400 | 470 | 480 | 640 | 642 | 830 | 900 | 1000 | 1200 |  |  |
| SG-16型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、零部件材料

| GL41H型号 | 材料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阀体、阀盖 | 过滤网 | 螺塞 | 垫片 |  |
| GL41H-10 | 灰铸铁 | 不锈钢 | 可锻铸铁 | 橡胶石棉板 |  |
| GL41H-16 | 灰铸铁 | 不锈钢 | 可锻铸铁 | 橡胶石棉板 |  |
| GL41H-16Q | 球磨铸铁 | 不锈钢 | 可锻铸铁 | 橡胶石棉板 |  |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话