HYDF电动二通阀

一、概述：

电动二通阀是专供中央空调风机盘管的配套产品，由驱动器与阀体两部分组成，驱动器由一个同步电机驱动，具备弹簧复位及手动开阀杠杆操纵功能。

二、主要性能参数：

| 产品介绍 | SFD系列电动阀 | SFD1系列电动阀 |
| --- | --- | --- |
| 材料 | 黄铜阀体,不锈钢基座,铝罩壳 | 黄铜阀体,阀蕊,密封蝶,不锈钢阀杆,弹簧 |
| 可承压力(MPa) | 2.5MPa |  |
| 阀体连接 | 标准圆柱管螺纹 |  |
| 适用介质 | 冷冻水,热水或低压蒸气 |  |
| 适用液体温度 | 2℃-105℃ |  |
| 环境温度及湿度 | 0℃-50℃不凝露 |  |
| 水流控制方式 | 开关 |  |
| 驱动电源 | AC220V(+10%.15%),50Hz功耗≤5W |  |
| 电机类别 | 磁滞同步电机,转速500r/min |  |
| 全行程时间 | 开6秒,关4秒 | 开8秒,关5秒 |

三、主要连接尺寸：

| 型 号 | 尺 寸(mm) | 重量(Kg) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B |  |  |
| SRV2200-15 | 55 | 113 | 0.60 |
| SRV2300-15 | 55 | 128 | 0.60 |
| SRV2200-20 | 66 | 124 | 0.65 |
| SRV2300-20 | 66 | 137 | 0.65 |
| SRV2200-25 | 90 | 129 | 0.70 |
| SRV2300-25 |  |  |  |

四、产品特点

1.用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭，达到控制室温之目的。

2.驱动器由单项磁滞同步马达驱动，阀门弹簧复位，阀门不工作时处于常闭状态，当需要工作时，由温控器提供一个开启信号，使电动阀接通交流电源而动作。

3..开启阀门，冷冻水或热水进入风机盘管，为房间提供冷气或暖气，当室温达到温控器设定值时，温控器令电动阀断电，复位弹簧使阀门关闭，从而截断进入风机盘管的水流，通过阀门关闭和开启，使室温始终保持在温控设定的温度范围内。

4.电动阀的驱动器与阀门采用螺纹连接方式，可在阀门安装之后，再安装驱动器。现场装配，接线灵活、方便。驱动器之平面设计可以贴近墙面安装，占用空间小，产品可靠耐用，工作噪音低，并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温高湿环境可靠工作。 执行器选用铸铝支架及塑料外壳，体积小、重量轻

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话