J41B明杆式氨用截止阀

一、概述：

J41B氨用截止阀阀体的结构形式有直通式、直流式和直角式。直通式是最的结构，但其流体的阻力最大。直流式流体阻力较小，多用于含固体颗粒或粘度大的流体。直角式阀体多采用锻造，适用于较小通经、较高压力的的截止阀。 中通法兰为方形结构，阀杆采用间杆连接。

二、主要零部件材料：

| 产品类型 | 零件名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阀体、阀盖 | 阀杆 | 填料 | 密封面 | 垫片 | 紧固件 |
| J41B-16/25C | 铸钢 | 碳钢 | 聚四氟乙烯 | 巴氐合金 | 石棉橡胶板 | 优质碳钢 |
| J41B-16/25Q | 球墨铸铁 | 碳钢 | 聚四氟乙烯 | 巴氏合金 | 石棉橡胶板 | 优质碳钢 |
| J41B-16/25K | 可锻铸铁 | 碳钢 | 聚四氟乙烯 | 巴氏合金 | 石棉橡胶板 | 优质碳钢 |

三、主要性能参数：

| 公称压力 PN(MPa) | 试验压力 (MPa) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 壳体强度试验 | 密封试验 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |

四、主要连接尺寸：

| 公称通径 DN(mm) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-d | H | DO |
| J41B-16C J41B-16Q J41B-16K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 204 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 208 | 160 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 248 | 200 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话