气动截止阀

一、概述：

气动截止阀一般为全开全闭式。从流量特性考虑,截止阀和球阀具有启闭行程短,速度快,密封可靠,启闭静态力矩小等特点,因而两类产品都得到应用。但从可靠性考虑,主流产品仍然是气动截止阀。

二、主要零部件材料：

| 阀体 | 阀盖 | 阀瓣 | 密封圈 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 (≤℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCB |  | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 |
| ZGlCrl8Ni9Ti |  | 0Crl8Ni9Ti Stellite12 | Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸类 | 200 |
| ZGlCrl8Ni2Mo2Ti |  | CF8M Stellite12 | lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸类、 碱类、混酸 | 200 |
| ZG00Crl7Nil4M02 | CF3M Stellite12 | Stel1ite6 | 316L | PTFE | 磷酸类、 尿素、甲铵液 | 200 |  |
| ZGlCr5MO | ZGlCr5MO Stellite12 | Stel1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |  |

三、要连接尺寸：

| 公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参考值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H |
| 1．6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 |  | 16 |  |  | 4-φ18 | 185 | 645 |
|  | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 |  | 18 | 3 |  | 4-φ18 | 232 | 690 |
|  | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 |  | 20 | 3 |  | 8-φ18 | 232 | 715 |
|  | 100 | 350 | 215 | 180 | 155 |  | 20 | 3 |  | 8-φ18 | 232 | 770 |
|  | 125 | 400 | 254 | 210 | 185 |  | 22 | 3 |  | 8-φ18 | 283 | 780 |
|  | 150 | 480 | 280 | 240 | 210 |  | 24 | 3 |  | 8-φ23 | 283 | 810 |
|  | 200 | 600 | 335 | 295 | 265 |  | 26 | 3 |  | 12-φ23 | 283 | 967 |
|  | 250 | 622 | 405 | 355 | 320 |  | 30 | 3 |  | 12-φ25 | 283 | 1143 |
|  | 300 | 698 | 460 | 410 | 375 |  | 30 | 4 |  | 12-φ25 | 283 | 1292 |
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 |  | 20 | 3 |  | 4-φ18 | 185 | 645 |
|  | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 |  | 22 | 3 |  | 8-φ18 | 232 | 690 |
|  | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 |  | 22 | 3 |  | 8-φ18 | 232 | 715 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话