D673H气动硬密封蝶阀

一、D673H气动硬密封蝶阀概述：

因此被广泛地应用到介质温度≤550℃的冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上，是调节流量和截断流体的装置。

二、主要零部件材料：

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体 | 铸铁、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
| 蝶板 | 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢 |
| 密封圈 | 不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次 |
| 阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
| 轴承 | 奥氏体不锈钢、304氮化 |
| 填料 | 柔性石墨 |

三、主要性能参数：

| 主要零件 材料 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压圈 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) |
|  | 蝶板 | 碳钢面堆焊 Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) |
|  | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 1Cr18Ni 12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
|  | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 00Cr19Ni11 | 0Cr17 Ni12Mo2 | 00Cr17 Ni14Mo | 00Cr17Ni14Mo2 |

四、主要连接尺寸：

| 公称通经（DN） | 主要尺寸 |  |  | 法兰尺寸和螺栓规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.0MPa |  | 1.6MPa |  |
|  | L | H | H1 | D1 | 4-Ф－M | D1 | 4-Ф－M |
| 50 | 43 | 625 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
| 65 | 46 | 625 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
| 80 | 49 | 645 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
| 100 | 56 | 675 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 |
| 125 | 64 | 715 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 |
| 150 | 70 | 800 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 |
| 200 | 71 | 850 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 |
| 250 | 76 | 925 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 |
| 300 | 83 | 1035 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 |
| 350 | 92 | 1070 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 |
| 400 | 102 | 1190 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 |
| 450 | 114 | 1250 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 |

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。

- 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

- 在发货产品前，本厂向需方给予以下资料：发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料；

- 有任何的建议或疑问，请立即联系我们。