D341F4蜗杆传动衬氟蝶阀

一、阀概述：

D341F4软密封双偏心法兰式蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

二、主要技术参数：

公称通经DN（mm）	50～2000	50～1600

公称药理PN（MPa）	0.6	1.0	1.6

密封试验（MPa）	0.66	1.1	1.76

强度试验（MPa）	0.9	1.5	2.4

适用温度	-40℃～90℃ -20℃～200℃

适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体

泄漏率	符合GB/T13927-92标准

驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动

三、主要零部件材料：

零件名称	材料

阀体	WCB、QT450-10、HT200、HT250

蝶板	WCB、QT450-10、HT200、HT250

阀轴	2Cr13

密封面	四氟

填料	柔性石墨

四、主要尺寸：

DN	主要外形连接尺寸	法兰尺寸和螺栓孔尺寸

L	H	H1	A	B	0.6MPa	1.0MPa	1.6MPa

D	D1	D2	n-d	D	D1	D2	n-d	D	D1	D2	n-d

50	108	82.5	338	180	65	140	110	88	4-14	185	125	99	4-18	165	125	99	4-18

65	112	92.5	358	180	65	160	130	108	4-14	185	145	118	4-18	185	145	118	4-18

80	114	100	413	245	72	190	150	124	4-18	200

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话