带旁通手动高压法兰闸阀

一、介绍：

带旁通手动高压法兰闸阀Z41HY-63C~160C手动开关，明杆式钢制楔式单闸板，带旁通降压阀（DN50闸阀），法兰连接，公称压力PN64~160C，公称通径DN,400-DN1200，密封面堆焊材质H=Cr13系列不锈钢，密封面堆焊材质Y=STL合金，主体WCB材质用于温度≤425℃的水、蒸汽、油品，主体CF8不锈钢材质用于温度≤250℃的清洁流体、弱酸性气体/液体，主体CF8M不锈钢材质用于温度≤350℃的浓度较低的盐/碱，高压法兰闸阀安装位置与管道垂直，并使高压法兰闸阀中腔向上，不许倒装，阀门工作时，阀板处于全开或全关位置，不允许停留在中间位置或当调节阀使用，广泛用于石油、化工、矿山、食品、冶金、环保、火力电站等各种工况的管路上，作切断或接通开关装置。密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长，采用柔性石墨填料、密封可靠、流阻系数小、操作轻便灵活。

二、特点：

1.主阀加装旁通阀，降低了操作力矩，减轻了人力操作。
2.闸板与阀座密封面用铁基合金堆焊或司太立（slite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温，耐腐蚀，抗擦伤 性能好、使用寿命长。
3.阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。
4.采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，摩擦力小、启闭轻松。
5.可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。

三、执行标准：

设计规范:GB/T12234
结构长度:GB/T12221
连接法兰:JB/T79
试验与检验:JB/T9092
压力-温度:GB/T9131
产品标识:GB/T12220

四、性能参数：

| 型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z41H-64 | 64 | 6.4 | ≤ 425 | 水、蒸汽、油品 |
| Z41H-100 | 100 | 10.0 |  |  |
| Z41Y-64 | 64 | 6.4 |  |  |
| Z41Y-100 | 100 | 10.0 |  |  |

五、部件材质：

| 型号 | 材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 |
| Z41H-64 | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
| Z41H-100 |  |  |  |  |
| Z41Y-64 |  |  | 堆焊硬质合金 |  |
| Z41Y-100 |  |  |  |  |
| Z41Y-64I | 铬钼钢 | 铬钼钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
| Z41Y-100I |  |  |  |  |
| Z41W-64P | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 聚四氟乙烯 |

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。