常闭式气动衬胶隔膜阀G6B41J

一、阀概述：

常闭式气动衬胶隔膜阀G6B41J制造商生产商本系列气动隔膜阀可根据不同的视裹材质，适用於不同温度下的不同流体介质管路上，作为控制介质流动的启闭机构。

- 二、特点、

- 1.隔膜阀与其它阀门大的区别在於：采用无填料函的构造；橡胶隔膜可使流道内的腐蚀性介质与所有驱动部件处於完全隔离的状态，从而杜绝了通常阀门的“跑、冒、滴、漏”等弊端。

2.由於隔膜阀的流道平滑，流阻小，故而可获得较大的流量。

3.视胶隔膜阀的阀体内腔表面视复有厅供选择的多种橡胶。因此具有优越的耐腐蚀的特点。

4.由於密封件为富有弹性的橡胶隔膜。因此还具有较好的密封性小的关闭力。

5.本阀由阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、隔膜和其它驱动零件等组成。

6.阀门的启闭是依靠旋转手轮而达到的。隔膜阀在阀盖上端标有可窥见阀门处启或闭位置的显示色别，以指示阀门的启闭行程。当顺时针放置手轮时，手轮即下移，阀瓣随之带动隔膜下降使通路截断；反之则阀门即开启，色别随之显露。

7.隔膜阀采用标准：按照GB12239的规定，并符合BS5156的要求。

三、主要性能参数：

| 型号 | 公称通径DN（mm） | 工作压力WP（Mpa） | 试验压力（Mpa） |  | 试验温度（ o C） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 密封 | 强度 |  |
| EG41J W-16 | 20-50 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | 常温 |
| EG41J W-10 | 65-200 | 1.0 | 1.1 | 1.5 |  |

四、主要零部件材料：

| 隔膜材质（代号） | 适宜温度 | 适用介质 |
| --- | --- | --- |
| 丁基胶（B级） | -40 o C～100 o C | 良好的耐酸碱性。85%硫酸、盐酸、、磷酸、荷性碱和多种酯类。 |
| 天然胶（Q级） | -50 o C～100 o C | 用于净化水、无机盐、稀释无机酸。 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话