HQ41X球型止回阀

一、概述：

，采用橡胶包皮滚动球为阀瓣，在介质的作用下，可在阀体的整体式滑道上作上下滚动，从而打开或关闭阀门，密封性能好，消声市关闭，不产生水锤。阀体采用全水流通道，流量大，阻力小，水龙头损失比旋启式小50%，在水平或垂直安装均可，可用于冷水、热水、工业及生活污水管网，更适合潜水排污泵，介质温度0-80℃。可安装于水泵出水口处，以防止倒流及水锤对泵损害。

二、主要零部件材料：

| 零 件 名 称 | 材 质 |
| --- | --- |
| 阀体、阀盖 | 球铁、铸钢 |
| 球架、档板 | 球铁、铸钢 |
| 球 体 | 碳钢包橡胶 |

三、主要连接尺寸：

| 公称通径 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L(mm) | 216 | 241 | 293 | 305 | 381 | 403 | 495 | 622 | 698 | 787 |
| H(mm) | 185 | 210 | 245 | 280 | 335 | 400 | 495 | 600 | 715 | 800 |
| 连接尺寸 | PN1.0MPa按GB4216.4-84；PN1.6按GB4216.5-84 标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、主要技术参数

| 型号 | 公称压力MPa | 试验压力PSMPa |  | 工作温度℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体 | 密封 |  |
| HQ41X-10/16 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话