D363H对焊蝶阀

一、概述：

引进能够国外先进技术的基础上，采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀军邮双向密封功能，产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。

二、主要零部件材料：

| 零件称号 | 资料 |
| --- | --- |
| 阀体 | 铸钢、不锈钢、铬钼钢及特别资料 |
| 蝶板 | 铸钢、合金钢（镀硬铬）、不锈钢、铬钼钢及特别资料 |
| 密封圈 | 不锈钢、抗磨资料 |
| 阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
| 填料 | 柔性石墨 |

三、主要性能参数：

| 公称通经DN（mm） | DN（100～1200）mm、in4～48 |
| --- | --- |
| 公称压力PN（MPa） | 强度试验（1.5×PN）密封试验（1.1×PN） |
| 适用温度 | 碳钢：-29℃～425℃ 不锈钢：-40℃～650℃ |
| 适用介质 | 水、蒸汽、热水、油品 |
| 驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
| 压力等级 | ANSI 150Lb磅级/PN25 |
| 焊接标准 | GB12224、ANSI B16、25、DIN2559 |

四、连接尺寸：

| 公称压力 PN1.0Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通径DN |  | 外形尺寸（参考值） |  |  |  |  |  |  | 参考重量（kg） |
| 毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B |  |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 879 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |

2.

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话。