H48Y空排止回阀

一、产品介绍：

空排止回阀安装在火电机组的高压给大泵出口管道上，防止给水倒流，保护给水泵。该阀配合水泵最小流量自 动再循环旁阀工作，当给水泵在低负荷或者出口截门关闭状态时，自动再循环旁路阀应处于开启位置，以保证水泵 的安全运行。

二、产品零部件材质：

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体、连接法兰、排气法兰、法兰盖 | 碳素铸钢 |
| 导向轴、拔叉、轴套、滑块、排放套、排气盘 | 不锈钢 |
| 阀瓣、阀瓣体、阀瓣轴、连接叉 | 优质碳素钢 |
| 衬套 | 铸铝青铜 |
| 螺栓、螺母 | 优质碳素钢 |

三、产品详细参数：

| 公称压力 PN/MPa | 壳体试验压力 Ps/MPa | 工作压力 PN/MPa | 适用介质 | 工作温度/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20．O | 30．O | 20．O | 水 | ≤160 |

四、产品作为原理

打开出口阀，给水泵启动，给水达到一定的压力后，阀瓣在给水压力的作用下升一定的高度，推离阀 座，给水即流出。同时由于阀瓣的上升，带动连杆转动，拨动排空口阀片，使再循环的刀片式活门向下移动，关 闭排空口。当给水流量减少时，阀瓣下落，推动连杆拨开排空阀片，开启再循环门维持水泵最小的允许流量。当 停泵时，阀瓣自动下落，关闭阀口通道，防止高压水锤给水系统的破坏。

结构特点： 该阀配合再循环旁路阀工作，维持系统的安全运行。 主阀瓣上下移动，介质倒流时，借助介质压力及弹簧作用下关闭通道，此时旁路阀开启，当主阀瓣全开时，旁路 阀关闭。 阀瓣密封采用不锈钢堆焊而成，耐磨、抗擦伤性强，密封可靠。 阀门应垂直安装。

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。