J41H法兰锻钢截止阀

一、概述：

锻钢整体法兰端阀门有三种阀盖设计是螺栓型阀盖，通过凹凸面连接，采用不锈钢带与柔性石墨缠绕垫片，按需求也可采用环连接，第二种是焊接型阀盖，通过螺纹密封后焊接，按需求也可直接采用刚性焊接，第三种是自密封阀盖，通过螺纹与自密封阀盖连接。

二、主要零部件材料：

| 序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) |
| 1 | 阀体 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 垫片 | Corrugated SS+graphite |  | SS+PTFE |  |
| 3 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 4 | 圆柱销 | A276 420 |  | A276 304 |  |
| 5 | 填料压套 | A276 410 |  | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 6 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 7 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 8 | 阀杆螺母 | A276 410 |  |  |  |
| 9 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 10 | 铭牌 | SS |  |  |  |
| 11 | 手轮 | A197 |  |  |  |
| 12 | 填料压板 | A216 WCB |  | A351 CF8 |  |
| 13 | 填料 | Flexible Graphite |  | PTFE |  |
| 14 | 阀盖 | A105 | A276 304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 15 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 16 | 阀瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 适用介质 |  | 水、蒸汽、油品等 |  | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 |
| 适用温度 |  | -29℃～425℃ |  | -29℃～550℃ | -29℃～180℃ |

三、主要连接尺寸：

| NPS |  |  | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L（RF） L1（BW） | 150Lb |  | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 |
|  | 300Lb |  | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 |
|  | 600Lb |  | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 |
| H（开） | 150Lb～300Lb |  | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 |
|  | 600Lb |  | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 380 |
| W |  |  | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 |
| 重量 | 150Lb | RF | 4.5 | 6.9 | 9.8 | 13.5 | 19.5 | 28.0 |
|  |  | BW | 2.3 | 3.6 | 7.8 | 8.2 | 12.0 | 15.0 |
|  | 300Lb | RF | 4.8 | 7.7 | 11.0 | 16.8 | 21.2 | 32.6 |
|  |  | BW | 2.8 | 4.0 | 8.5 | 9.2 | 12.6 | 16.8 |
|  | 600Lb | RF | 5.6 | 7.8 | 12.5 | 17.0 | 23.5 | 38.8 |
|  |  | BW | 3.4 | 4.7 | 9.2 | 10.5 | 13.3 | 18.9 |

四、结构型式

1.全通径或缩径
2.结构长度按ANSI/ASME B16.10
3.法兰按ANSI/ASME B16.5
4.自密封阀盖
5.明杆带支架
6.两端自动调整的填料压套；
7.本体倒密封
8.整体阀体法兰
9.对焊端按ANSI/ASME B16.25
10.环连接阀体阀盖垫片
11.用缠绕式垫片的螺栓型阀盖、螺纹密封、焊接型阀盖，或自密封阀盖

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。