高低蓝式过滤器

一、概述：

高低篮式过滤器是除去液体中含有固形物的小型设备，可保护压缩机、泵和其它设备及仪表等正常工作和运转，达到稳定工艺过程、保障安全的作用。另外对提高产品质量也有着十分重量的意义，Y型系列过滤适用于蒸汽，空气、煤油、水、弱腐蚀性气体、液体。通流快速，故压力损失小，抗污性强，排渣方便。

二、主要零部件材料：

| 壳体材质 | 铸铁、碳钢 | 不锈钢 |
| --- | --- | --- |
| 滤框滤网材质 | 不锈钢 |  |
| 密封件材质 | 耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯 |  |
| 工作温度(℃) | -30～+380 | -80～+450 |
| 公称压力(MPa) | 0.6～6.4 (150Lb～300Lb) |  |
| 过滤精度（目/in） | 10-300 |  |
| 连接方式 | 法兰、对焊 |  |

三、器主要连接尺寸：

| 公称通径DN（mm） | 尺寸（mm） |  |  |  |  | 管塞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | H | H1 | H2 | D0 |  |
| 25 | 180 | 280 | 110 | 180 | 76 | R3/4〃 |
| 32 | 200 | 285 | 110 | 180 | 76 | R3/4〃 |
| 40 | 260 | 340 | 120 | 220 | 108 | R3/4〃 |
| 50 | 260 | 340 | 120 | 220 | 108 | R3/4〃 |
| 65 | 330 | 400 | 160 | 270 | 133 | R3/4〃 |
| 80 | 340 | 460 | 180 | 320 | 159 | R3/4〃 |
| 100 | 400 | 550 | 220 | 390 | 219 | R3/4〃 |
| 125 | 480 | 630 | 260 | 450 | 273 | R3/4〃 |
| 150 | 500 | 720 | 310 | 530 | 273 | R3/4〃 |
| 200 | 560 | 900 | 390 | 670 | 325 | R3/4〃 |

四、产品特点

1、过滤精度高，可根据客户需求配置过滤网的精细度。
2、工作原理简单、结构也不复杂，容易安装、拆卸和维护。
3、设备易损件少，无耗材，运行维护费用低，操作管理简单。
4、稳定生产工艺流程，保护仪器仪表和机械设备，维护生产的安全和稳定。
5、过滤器的核心部位是过滤器芯件，过滤芯由过滤器框和不锈钢钢丝网组成。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话