JY41W-16P美标氧气专用截止阀

一、概述：

| 材质：不锈钢 | 公称通径：DN15-500（mm） | 适用介质：氧气 |
| --- | --- | --- |
| 压力环境：常压 | 工作温度：常温 | 标准：国标 |
| 外形：中型 | 流动方向：单向 | 驱动方式：手动 |
| 零部件及配件：配件 | 形态：柱塞式 | 类型(通道位置)：直通式 |
| 规格：面议 |  |  |

二、主要性能参数：

| 公称压力PN | 1.6 | 2.5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水压强度试验压力Mpa | 2.4 | 3.75 | 6 |
| 水压密封试验压力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| 气压强度试验压力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| 气压密封试验压力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| 最大工作压力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4 |
| 工作温度℃ | -20~150℃ |  |  |
| 适用介质 | 氧气,氮气,空气等 |  |  |

三、主要零部件材料：

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体、阀盖、阀瓣 | 铸铬镍钛不锈钢、铜合金 |
| 阀杆 | 铬镍不锈钢 |
| 阀杆螺母 | 青铜 |

四.产品特点：
 
1、结构比闸阀简单，制造与维修都较方便。
2、密封面不易磨损及擦伤，密封性好，启闭时阀瓣与阀体密封面之间无相对滑动，因而磨损与擦伤均不严重，密封性能好，使用寿命长。
3、启闭时，阀瓣行程小，因而截止阀高度比闸阀小，但结构长度比闸阀长。
4、启闭力矩大、启闭较费力，启闭时间校长。
5、流体阻力大，因阀体内介质通道较曲折，流体阻力大，动力消耗大。
6、介质流动方向 公称压力PN≤16MPa时，一般采用顺流，介质从阀瓣下方向上流；公称压力PN≥20MPa时，一般采用逆流，介质从阀瓣上方向下流．以增加密封件能。使用时，截止阀介质只能单方向流动，不能改变流动方向

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。

- 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

- 在发货产品前，本厂向需方给予以下资料：发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料；

- 有任何的建议或疑问，请立即联系我们。