RB型（外环分割型、内环旋转用）

此系列型号为交叉圆柱滚子轴承的基本型，内、外环尺寸被最小限度地小型化，其构造是外环是分割型，内环是一体设计，适合于要求内环旋转精度高的部位。

结构特点：交叉滚子轴承，是圆柱滚子在呈90度的V形沟槽滚动面上通过隔离块被相互垂直地排列，所以交叉滚子轴承可承受径向负荷、轴向负荷及力矩负荷等多方向的负荷。内外圈的尺寸被小型化，极薄形式更是接近于极限的小型尺寸，并且具有高钢性，且精度可达到P5、P4、P2级。因此适合于工业机器人的关节部和旋转部、机械加工中心的旋转台，精密旋转工作台、医疗机器、计算器、军工、IC制造装置等设备。

旋转精度：轴承中垂直排列的滚子间装有隔离块，防止了滚子的倾斜和滚子之间的相互摩擦，减小了旋转力矩。另外，与以前使用钢板保持器相比，不会发生滚子在一方接触现象或锁死现象。同时，因内圈（或外圈）是两分割的构造，轴承间隙可调整，即使被施加预载，也能获得高精度地旋转运动。

使用特点：被分割的内环（或外环），在装入滚柱和间隔保持器后，与交叉滚柱轴环固定在一起，以防止互相分离，故安装交叉滚柱轴环时操作简单。通过间隔保持器使滚柱间的相互摩擦消失，防止滚柱侧倒，从而能获得稳定的旋转扭矩。由于滚柱为交叉排列，因此只用一套交叉滚柱轴承就可承受各个方向的负荷，与传统型号相比，刚性提高3~4倍。

RB、RE、RA、RU、CRB、CRBC和SX型的配合，建议选用表中的组合

Fit for models RB,RE,CRB,CRBC and SX series

| 轴径 | 型号 | 主要尺寸 |  |  |  |  |  | 靠肩尺寸 |  | 基本的额定负荷向) （radial） |  | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内径d | 外径D | 滚节圆直径 | 宽度 B B1 | 油 孔 φ | 倒角 r(mm) | ds | Dh | C kN | C0 kN | Kg |
| 50 | RB5013 | 50 | 80 | 64 | 13 | 1.5 | 0.6 | 57.4 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
| 60 | RB6013 | 60 | 90 | 74 | 13 | 1.5 | 0.6 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
| 70 | RB7013 | 70 | 100 | 84 | 13 | 1.5 | 1 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
| 80 | RB8016 | 80 | 120 | 98 | 16 | 1.5 | 1 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
| 90 | RB9016 | 90 | 130 | 108 | 16 | 1.5 | 1.5 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
| 100 | RB10016 | 100 | 140 | 119.3 | 16 | 1.5 | 1.5 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
|  | RB10020 |  | 150 | 123 | 20 | 1.5 | 1.5 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 |
| 110 | RB11012 | 110 | 135 | 121.8 | 12 | 1.5 | 1 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
|  | RB11015 |  | 145 | 126.5 | 15 | 1.5 | 1 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |
|  | RB11020 |  | 160 | 133 | 20 | 1.5 | 1.5 | 120 | 143 | 34 | 54.0 | 1.56 |

| 轴径 | 型号 | 主要尺寸 |  |  |  |  |  | 靠肩尺寸 |  | 基本的额定负荷 |  | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内径 | 外径 | 滚子节圆直径 dp | 宽度 | 油 孔 φ | r(min) | ds | Dh | C kN | C0kN | Kg |
| 120 | RB12016 | 120 | 150 | 134.2 | 16 | 1.5 | 1.5 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
|  | RB12025 |  | 180 | 148.7 | 25 | 2 | 1 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 |
| 130 | RB13015 | 130 | 160 | 144.5 | 15 | 1.5 | 2 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
|  | RB13025 |  | 190 | 158 | 25 | 2 | 1 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 |
| 140 | RB14016 | 140 | 175 | 154.8 | 16 | 1.5 | 2 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |
|  | RB14025 |  | 200 | 168 | 25 | 2 | 1.5 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 |
| 150 | RB15013 | 150 | 180 | 164 | 13 | 1.5 | 2 | 157 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |
|  | RB15025 |  | 210 | 178 | 25 | 2 | 1 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 |
|  | RB15030 |  | 230 | 188 | 30 | 3 | 2 | 173 | 211 | 100 | 156 | 5.3 |
| 160 | RB16025 | 160 | 220 | 188.6 | 25 | 2 | 2 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
| 170 | RB17020 | 170 | 220 | 191 | 20 | 1.5 | 2 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.11 |
| 180 | RB18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 2 | 2 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
| 190 | RB19025 | 190 | 240 | 211.9 | 25 | 1.5 | 2 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
| 200 | RB20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 2 | 2.5 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
|  | RB20030 |  | 280 | 240 | 30 | 3 | 2.5 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 |
|  | RB20035 |  | 295 | 247.7 | 35 | 3 | 2.5 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 |
| 220 | RB22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 2 | 2.5 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
| 240 | RB24025 | 240 | 300 | 269 | 25 | 2 | 3 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |

交叉滚子轴承RA型（外环分割型、内环旋转用）
此系列型号是将RB型内、外环厚度减小到极限的紧凑型。
适合于需要重量轻、紧凑设计的部位，例如机器人和机械手旋转部位。

结构特点：交叉滚子轴承，是圆柱滚子在呈900的V形沟槽滚动面上通过隔离块被相互垂直地排列，所以交叉滚子轴承可承受径向负荷、轴向负荷及力矩负荷等多方向的负荷。内外圈的尺寸被小型化，极薄形式更是接近于极限的小型尺寸，并且具有高钢性，且精度可达到P5、P4、P2级。因此适合于工业机器人的关节部和旋转部、机械加工中心的旋转台，精密旋转工作台、医疗机器、计算器、军工、IC制造装置等设备。

旋转精度：轴承中垂直排列的滚子间装有隔离块，防止了滚子的倾斜和滚子之间的相互摩擦，减小了旋转力矩。另外，与以前使用钢板保持器相比，不会发生滚子在一方接触现象或锁死现象。同时，因内圈（或外圈）是两分割的构造，轴承间隙可调整，即使被施加预载，也能获得高精度地旋转运动。

使用特点：被分割的内环（或外环），在装入滚柱和间隔保持器后，与交叉滚柱轴环固定在一起，以防止互相分离，故安装交叉滚柱轴环时操作简单。通过间隔保持器使滚柱间的相互摩擦消失，防止滚柱侧倒，从而能获得稳定的旋转扭矩。由于滚柱为交叉排列，因此只用一套交叉滚柱轴承就可承受各个方向的负荷，与传统型号相比，刚性提高3~4倍。

RB、RE、RA、RU、CRB、CRBC和SX型的配合，建议选用表中的组合

Fit for models RB,RE,CRB,CRBC and SX series