热销全液压千米岩心钻机 工程勘探取芯钻机 矿产勘探设备

定做勘察勘探取样钻机 浅层混凝土取芯钻孔机 千米探矿钻机

液压300米岩心勘探钻机 回转式岩层取样钻机 工程勘察取芯钻机

一、产品简介

山东贝兹机械厂生产的XT系列轻便钻机采用模块化设计，可实现快速组装分解，轻量化设计，方便山体搬运，减轻了钻机初期的准备成本。本钻机适用于普查勘探，地球物理勘探，道路及建筑勘探以及打爆破孔等钻进工程。可根据地层的不同选用不同钻头进行钻进，可钻2-9级的沙质粘土及岩层等。

二、产品特点

1、具有油压自动进给机构，提高钻进效率，减轻工人劳动强度；

2、轻量模块化设计，单元最大重量200kg，方便搬运组装；

3、卷扬机加装保持架，形成双面支撑星轮的结构，可承受强烈冲击；

4、航空发动机，性能稳定，动力强劲，转速更高；

5、进口马达、油泵，快速接头链接，安全可靠。

三、产品参数

| 规格 型号 |  | XT-300 | XT-600 | XT-800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻机主体 | 钻机行程 | 1.8m | 1.8m | 1.8m |
|  | 提升力 | 75Kn | 130Kn | 140Kn |
|  | 钻杆型号 | BTW/NTW/HTW | BTW/NTW/HTW | BTW/NTW/HTW |
|  | 钻杆长度 | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
|  | 最大深度 | 300m | 600m | 800m |
|  | 主体尺寸 | 3200*800mm | 3200*800mm | 3200*800mm |
| 动力组 | 发动机型号 | 汉擎V2 | 汉擎V2 | 汉擎V2 |
|  | 功率 | 42kw*1 | 42kw*2 | 42kw*3 |
|  | 重量 | 165kw | 165kw | 165kw |
|  | 尺寸 | 800*630mm | 800*630mm | 800*630mm |
| 绳索卷扬 | 钢丝绳直径 | 6mm | 6mm | 6mm |
|  | 容绳量 | 300m | 600m | 1000m |
|  | 提升力 | 20Kn | 50Kn | 70Kn |
| 泥浆泵 | 流量 | 50-90L/min | 120-150L/min | 120-150L/min |
|  | 压力 | 1-3mpa | 2-5mpa | 2-5mpa |
|  | 传动方式 | 液压传动 | 液压传动 | 液压传动 |
| 夹持器 | 夹持型号 | BTW/NTW/HTW | BTW/NTW/HTW | BTW/NTW/HTW |
|  | 夹持力 | 50Kn | 90Kn | 120Kn |
| 钻机总体 | 模块数 | 5 | 6 | 7 |
|  | 总重量 | 1500kg | 1800kg | 2000kg |