山东恒启厂家1.5kw架式小型打井机家用2kw电动支架打井机

支架式电动打井机广泛应用于家庭打井、工厂打井、农田水利灌溉、安装水暖空调热水器、工地打桩等。

打井操作方法：

- 选择合适地点钻井。
2.选择合适的打井机
3打井前准备材料:选择合适的抽水用自吸泵或软轴泵,放在井下用的PE塑料管。
4选择合适的打井外翻用潜水泵或内吸用泥浆吸泵。如打井的地方不方便挖坑,请选用内吸方法打井,即钻机配合泥浆吸泵,用水少。
5打井时,可把井眼旁边挖两个坑,前一个坑用于沉淀,后一个坑放潜水泵,利用循环水打井。有的地方地层含沙较多,导致钻井时井下泥沙冲不岀来,这时要在循环水里加些膨润土搅拌一下。这样可以保持水的浓度,井壁不易塌陷。
6接好电源,将钻机、钻杆、钻头、手柄连接好,先开水泵后开钻机,打下一根钻杄后接上另一根钻杆再打井(换钻杄时把钻机和钻杄冋上提一些再换,防止井下塌陷将钻头岀水孔堵住)。打井时要学会分析水层,一般打到地下沙层就是水层(水泵会冲出来大量沙粒),水会抽不干。
7.拨出钻杆后,快速将塑管放入井底。适量向管里打水,再接自吸泵向外抽水。
8.一些地下水量少的地方,孔径可打大一些,如打直径12厘米、16厘米的井眼,下直径7厘米或直径11厘米。
9启动钻井机反转前,先用管钳将接头松动后再反转,延长电机和齿轮寿命,启动钻机前先通水,减少水封磨损。尽量选用注水式,少用泥浆吸泵吸泥浆,因为容易将钻杄堵死吸不上泥。
友情提示:本产品一般只发普通物流,由于规格不同重量不同收货地不同所严生的运费也是不一样的,具体的运费请告知收货地址咨询在线客服。

厂家直销HQ1500W小型打井机 电动手持打井机 家用小型民用

由于距离远近，运费不同，以上价格不含运费不含税，默认发安能物流或者壹米滴答，到就近镇上或者边远区县自提，运费价格以及厂家优惠请联系客服。

电动手持打井机应用范围

小型电动打井机广泛应用于家庭打井，工厂打井，取生活用水，农田灌溉水井，安装水空调，太阳能热水器，工地打桩等。

小型电动打井机产品简介

整机头重量约8公斤，携带方便。有1.2kw、1.5kw等

最大打井深度达80米，井眼直径50-200毫米。特殊规格可定制。电源：单相220V电机，可调速，可正反转。家用照明电就可以。

小型电动打井机产品特点：

本款打井机采用了多齿轮设计，虽然增加了生产成本和制造工艺，但这样设计会让打井机力量很大（就像汽车一档比四档有力、还便于掌握一样的道理）。

打井有力，打井速度快、便于掌握。如果齿轮少了，一千瓦的电机还没有七百多瓦的电机力量大、而且转速高、打井时难于掌握。

这款多齿轮结构钻井机经过许多用户多年使用，打井效果非常理想！

圆盘设计的优点：便于掌握，打井时可以随意转动方位，不会打伤人的头部和腰部。

本厂生产的小型电动打井机头、随机配两种6.5厘米钢板钻头各一个。钻井时，两种钻头可任选一个，价格(请咨询客服了解价格)。也可另配钻杆，钻杆直径是32mm、一根长约1.8米、(请咨询客服了解价格)/根。全套设备：打井机 +钻头+钻杆，加入购物车，一起拍

小型电动打井机广泛应用于家庭打井，工厂打井，取生活用水，农田灌溉水井，安装水空调，太阳能热水器，工地打桩等，整机头重量约8公斤，携带方便。打井深度达80米，井眼直径50-200毫米。特殊规格可定制。电源：单相220V电机，可调速，可正反转。家用照明

注意：不能打石头

手提式钻机打井井眼大小和深度参考：

直径100毫米以内的井眼       0-60米左右

直径100-120毫米的井眼       0-40米左右

直径120-160毫米的井眼       0-30米左右（井眼越大越打不深，打大井眼时要用一台2200瓦的大流量高扬程潜水泵冲水

联系电话：150 5487 0400

全套设备：打井机 +钻头+钻杆+潜水泵，加入购物车，一起拍

# 注意：不能打石头

手提式钻机打井井眼大小和深度参考：

直径100毫米以内的井眼       0-60米左右

直径100-120毫米的井眼       0-40米左右

直径120-160毫米的井眼       0-30米左右

（井眼越大越打不深，打大井眼时要用一台2200瓦的大流量高扬程潜水泵冲水）