山东恒启厂家直销ZDY750矿用多用途全液压坑道钻机 搭配BW泥浆泵

ZDY750型煤矿用全液压坑道钻机

用途及使用范围：

ZDY750型煤矿用全液压坑道钻机主要用于煤矿井下钻进瓦斯抽（排）放孔、注浆防灭火孔、煤层注水孔、防突卸压孔、探水孔、地质勘探孔以及其它工程钻孔。可用于岩石坚固性系数f≤7的各种煤、岩层钻孔。配置适当的钻头、钻杆等钻具还可进行取芯、松软煤层钻孔等工程作业。

主要技术特点：

1、动力头全液压组合式钻机。分体积木式结构，方便井下运输、移位、安装。
2、独特的液压系统，双泵、液压卡盘、液压夹持器夹卸钻杆，安全、方便、省力。
3、钻机由液压泵站、动力头、机架、操作台、立柱支承等部件组成，工作时用高压油管联接，远离井口操作，安全。
4、液压系统设计成熟、简单、可靠，容易掌握，发生故障时便于分析解决。
5、双立柱或四立柱支承，一次锚固可钻多孔，重量轻，效率高，适用性强。

主要技术参数：

| 序号 | 技术参数名称 | 单位 | ZDY750型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻进深度 | m | 150 |
| 2 | 终孔直径 | mm | φ65/75 |
| 3 | 钻杆直径 | mm | φ42/50 |
| 4 | 钻孔倾角 | 0 | 0—±90 |
| 5 | 输出转速 | r/min | 110/300 |
| 6 | 输出转矩 | n.m | 750/280 |
| 7 | 给进能力 | kn | 50 |
| 8 | 起拔能力 | kn | 35 |
| 9 | 锚固力 | kn | 2(4)×100 |
| 10 | 给进行程 | mm | 850 |
| 11 | 电机功率 | kw | 18.5 |
| 12 | 主机外形尺寸 | mm | 2200×900×1300 |
| 13 | 整机重量 （不含钻杆） | kg | 约1200 |
| 14 | 最大解体重量 | kg | 560 |

| 序号 | 项 目 | 单 位 | ZDY－650型 | ZDY－750型 | ZDY－1250型 | ZDY－2300型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻进深度 | m | 150 | 150 | 200 | 300 |
| 2 | 开孔直径 | mm | Ф65,Ф85,Ф115 | Ф65,Ф85,Ф115 | Φ85，Φ115 | Φ94，Φ115，Φ133 |
| 3 | 终孔直径 | mm | Ф65,Ф75 | Ф65,Ф75 | Φ65，Φ75 | Φ94 |
| 4 | 钻杆规格 | mm | Ф42.Ф50 | Ф42.Ф50 | Ф50 | Φ63 |
| 5 | 钻孔倾角 | º | 0~90 | 0~90 | 0~90 | 0~90 |
| 6 | 钻孔方位角 | º | 0~360 | 0~360 | 0~360 | 0~360 |
| 7 | 推进行程 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 8 | 电动机型号 |  | YBK2-160L-4 | YBK2-180M-4 | YBK2-180L-4 | YBK2-225S-4 |
| 9 | 电动机功率 | kW | 15 | 18.5 | 22 | 37 |
| 10 | 电动机电压 | V | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 |
| 13 | 整机重量 | Kg | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 |