ExdⅠ

矿用隔爆型电磁除铁器

使用说明书

山东科力华电磁设备有限公司

地址： 山东省临朐县城南工业园

咨询电话：15095233771

目    录

1.	概述	1

2.	主要特点	1

3.	分类	1

4.	技术参数	2

5.	结构及工作原理	3

6.	安装与调试	4

7.	故障分析与排除	4

8.	注意事项	5

9.	维护及保养	5

10.	随机附带技术文件	5

欢迎您选购本产品，使用前请认真阅读使用说明书

### 概述

RBCD系列矿用隔爆型电磁除铁器是一种新型、高效除铁装置，该除铁器适用于含有甲烷煤尘爆炸性气体的煤矿井下作业环境，与皮带输送机配套使用，可有效清除煤炭等非磁性物料中的铁磁性杂物。

矿用隔爆型电磁除铁器使用条件：

a）海拨不超过2500m；

b）周围空气温度为-25℃～50℃；

c）空气的相对湿度≤90%（温度为25℃时）；

d）在没有雨雪侵袭的地方；

e）在有甲烷煤尘爆炸性气体的煤矿井下；

f）无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和尘埃环境中；

g) 在无显著振动与冲击的地方。

### 主要特点

a) 盘式隔爆型电磁除铁器磁路优化设计，磁场强，吸力大，除净率高；自冷式外壳设计，专用电工树脂浇注，散热性好，电气性能稳定；完善的隔爆型设计，适应性强；整流控制设备功能齐全，可实现自动化和程序控制。

b) 带式自卸隔爆型除铁器滚筒采用腰鼓形结构，具有自动纠编功能，有效防止卸铁皮带跑偏现象的发生，实现全程自动化卸铁功能。

c) 隔爆型ExdⅠ，适用于煤矿井下含有甲烷煤尘爆炸性气体的作业环境。

### 分类

3.1执行标准

JB/T 10735－2007 隔爆型电磁除铁器

Q/KLH 012-2011 矿用隔爆型电磁除铁器

3.2型式

隔爆型  ExdⅠ。

3.3型号

R  B  C  D  □ － □  T

强磁除铁器感应强度代号，普通型不标注

T1：磁感应强度90mT

T2：磁感应强度120mT

T3：磁感应强度150mT

适用输送机带宽，单位dm

B：盘式；D：带式自卸

电磁

除铁器

隔爆型

其他洗选设备

### 技术参数

4.1隔爆型电磁除铁器基本参数见表1、表2。

表1

|  |  | 适应 带宽 dm | 额定悬 挂高度 mm | 最大励 磁功率 kw | 磁感应 强度 mT | 工作制 | 主要尺寸mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | A | B | C |
| RBCDB-8 |  | 800 | 250 | 5.0 | 63 | 连 续 | 950 | 500 | 350 |
|  | T1 |  |  | 7 | 90 |  | 1180 | 600 | 380 |
|  | T2 |  |  | 9 | 120 |  | 1320 | 650 | 410 |
|  | T3 |  |  | 14 | 150 |  | 1480 | 700 | 450 |
| RBCDB-10 |  | 1000 | 300 | 7.0 | 65 |  | 1200 | 600 | 400 |
|  | T1 |  |  | 8 | 90 |  | 1350 | 650 | 420 |
|  | T2 |  |  | 12 | 120 |  | 1480 | 700 | 460 |
|  | T3 |  |  | 18 | 150 |  | 1620 | 800 | 500 |
| RBCDB-12 |  | 1200 | 350 | 9.0 | 65 |  | 1400 | 700 | 450 |
|  | T1 |  |  | 12 | 90 |  | 1500 | 750 | 475 |
|  | T2 |  |  | 16 | 120 |  | 1670 | 850 | 500 |
|  | T3 |  |  | 22 | 150 |  | 1800 | 900 | 525 |
| RBCDB-14 |  | 1400 | 400 | 12 | 68 |  | 1650 | 850 | 550 |
|  | T1 |  |  | 15 | 90 |  | 1800 | 950 | 600 |
|  | T2 |  |  | 20 | 120 |  | 1930 | 1000 | 625 |
|  | T3 |  |  | 27 | 150 |  | 2050 | 1050 | 650 |
| RBCDB-16 |  | 1600 | 450 | 16 | 68 |  | 1800 | 900 | 600 |
|  | T1 |  |  | 18 | 90 |  | 2100 | 1000 | 640 |
|  | T2 |  |  | 24 | 120 |  | 2220 | 1200 | 680 |
|  | T3 |  |  | 33 | 150 |  | 2350 | 1400 | 720 |
| RBCDB-18 |  | 1800 | 500 | 22 | 71 |  | 2000 | 1000 | 650 |
|  | T1 |  |  | 24 | 90 |  | 2150 | 1100 | 690 |
|  | T2 |  |  | 28 | 120 |  | 2270 | 1150 | 730 |
|  | T3 |  |  | 40 | 150 |  | 2400 | 1200 | 760 |
| RBCDB-20 |  | 2000 | 550 | 24 | 71 |  | 2200 | 1100 | 800 |
|  | T1 |  |  | 28 | 90 |  | 2350 | 1150 | 750 |
|  | T2 |  |  | 33 | 120 |  | 2480 | 1250 | 800 |
|  | T3 |  |  | 47 | 150 |  | 2600 | 1300 | 850 |
| RBCDB-22 |  | 2200 | 600 | 28 | 74 |  | 2400 | 1200 | 800 |
|  | T1 |  |  | 35 | 90 |  | 2550 | 1250 | 825 |
|  | T2 |  |  | 48 | 120 |  | 2670 | 1300 | 875 |
|  | T3 |  |  | 55 | 150 |  | 2800 | 1400 | 925 |

表2

|  |  | 适应 带宽 dm | 额定悬 挂高度 mm | 最大励 磁功率 kw | 驱动 功率 kw | 磁感应 强度 mT | 工作制 | 主要尺寸mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E |
| RBCDD-8 |  | 800 | 250 | 5.0 | 3.0 | 63 | 连 续 | 2800 | 1150 | 800 | 1200 | 1050 |
|  | T1 |  |  | 7 | 3.0 | 90 |  | 2800 | 1420 | 820 | 1200 | 1280 |
|  | T2 |  |  | 9 | 3.0 | 120 |  | 2800 | 1570 | 860 | 1300 | 1420 |
|  | T3 |  |  | 14 | 3.0 | 150 |  | 2900 | 1730 | 900 | 1580 | 1600 |
| RBCDD-10 |  | 1000 | 300 | 7.0 | 4.0 | 65 |  | 3100 | 1450 | 860 | 1300 | 1600 |
|  | T1 |  |  | 8 | 4.0 | 90 |  | 3200 | 1600 | 880 | 1450 | 1800 |
|  | T2 |  |  | 12 | 4.0 | 120 |  | 3200 | 1730 | 920 | 1580 | 1800 |
|  | T3 |  |  | 18 | 4.0 | 150 |  | 3200 | 1870 | 960 | 1720 | 1800 |
| RBCDD-12 |  | 1200 | 350 | 9.0 | 4.0 | 65 |  | 3250 | 1650 | 910 | 1500 | 1800 |
|  | T1 |  |  | 12 | 4.0 | 90 |  | 3450 | 1800 | 935 | 1650 | 2000 |
|  | T2 |  |  | 16 | 4.0 | 120 |  | 3450 | 1920 | 960 | 1770 | 2000 |
|  | T3 |  |  | 22 | 4.0 | 150 |  | 3450 | 2050 | 985 | 1900 | 2000 |
| RBCDD-14 |  | 1400 | 400 | 12 | 5.5 | 68 |  | 3800 | 1900 | 1100 | 1750 | 2000 |
|  | T1 |  |  | 15 | 5.5 | 90 |  | 4000 | 2050 | 1150 | 1900 | 2400 |
|  | T2 |  |  | 20 | 5.5 | 120 |  | 4000 | 2180 | 1175 | 2130 | 2400 |
|  | T3 |  |  | 27 | 5.5 | 150 |  | 4000 | 2300 | 1200 | 2150 | 2400 |
| RBCDD-16 |  | 1600 | 450 | 16 | 5.5 | 68 |  | 4000 | 2050 | 1150 | 1900 | 2500 |
|  | T1 |  |  | 18 | 5.5 | 90 |  | 4500 | 2350 | 1190 | 2200 | 2500 |
|  | T2 |  |  | 24 | 5.5 | 120 |  | 4500 | 2470 | 1230 | 2320 | 2500 |
|  | T3 |  |  | 33 | 5.5 | 150 |  | 4500 | 2600 | 1270 | 2450 | 2500 |
| RBCDD-18 |  | 1800 | 500 | 22 | 7.5 | 71 |  | 4200 | 2250 | 1100 | 2100 | 2500 |
|  | T1 |  |  | 24 | 7.5 | 90 |  | 5000 | 2400 | 1240 | 2250 | 2800 |
|  | T2 |  |  | 28 | 7.5 | 120 |  | 5000 | 2520 | 1280 | 2370 | 2800 |
|  | T3 |  |  | 40 | 7.5 | 150 |  | 5000 | 2650 | 1310 | 2400 | 2800 |
| RBCDD-20 |  | 2000 | 550 | 24 | 7.5 | 71 |  | 5000 | 2450 | 1250 | 2300 | 2800 |
|  | T1 |  |  | 28 | 7.5 | 90 |  | 5400 | 2600 | 1300 | 2450 | 2800 |
|  | T2 |  |  | 33 | 7.5 | 120 |  | 5400 | 2730 | 1350 | 2580 | 2800 |
|  | T3 |  |  | 47 | 7.5 | 150 |  | 5400 | 2850 | 1400 | 2700 | 2800 |
| RBCDD-22 |  | 2200 | 600 | 28 | 11 | 74 |  | 5400 | 2700 | 1500 | 2520 | 3000 |
|  | T1 |  |  | 35 | 11 | 90 |  | 5600 | 2850 | 1525 | 2670 | 3000 |
|  | T2 |  |  | 48 | 11 | 120 |  | 5600 | 2970 | 1575 | 2790 | 3000 |
|  | T3 |  |  | 55 | 11 | 150 |  | 5600 | 3100 | 1625 | 2925 | 3000 |

- 4.2隔爆型除铁器绕组对机体的绝缘应保证在表2条件下承受50Hz的交流试验电压lmin而无击穿或闪络现象。

表3

| 试验地点的海拔 m | 额定绝缘电压Ui/V |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ui＞60～380 | Ui＞380～660 | Ui＞660～1140 |
|  | 试验电压/V |  |  |
| 0～500 | 2400 | 3000 | 3500 |
| 500～1000 | 2300 | 2850 | 3300 |

### 结构及工作原理

RBCDB系列盘式矿用隔爆型电磁除铁器是上电吸铁，断电卸铁，配备电动行走组合吊架，可实现工位吸铁后指定位置卸铁。

RBCDD系列带式自卸矿用隔爆型电磁除铁器由除铁器本体和卸铁机构组成，当输送机械上的物料经过除铁器下方时，混杂在物料中的铁磁性杂物，在除铁器强大的磁场力作用下，被除铁器吸起（铁磁性杂物重量可达0.1～25kg），并由卸铁皮带带离磁场并抛出 (收入集铁斗中)，达到自动清除的目的。

带式自卸隔爆型电磁除铁器

### 安装与调试

RBCD系列矿用隔爆型电磁除铁器一般有两种悬挂安装方式。

a. 除铁器与输送机械同向安装在输送机端部上方（见图1）。

当输送机械的速度大于2m/s时，除铁器可以借助物料移动的速度吸起铁磁性杂物，这时可将除铁器与输送机械同向安装在离输送机械端部稍远的上方位置；当输送机械的速度小于2m/s时，除铁器与输送机械同向安装在输送机械的端部上方。不论采用何种安装方式，输送机械的端部机械部件都要求采用非磁性材料制做。

b. 除铁器横向安装在输送机械上方（见图2）。

采取横向安装方式时，除铁器可安装在输送机械上方任意位置，输送机械下方的机械部件要求采用非导磁材料制作，除铁器磁芯中心与皮带中心在同一重线上。

图1 .2                                      图2.2

安装时应对除铁器进行相应的水平及高度检查，使除铁器与输送带上表面水平一致，并按额定吊高调整悬挂高度；除铁器主动滚筒端应安装卸铁集料斗，位置应调整适中。

检查除铁器减速机注油情况以及轴承、链轮和电机的润滑情况。

除铁器空载行运2小时，期间检查皮带跑偏情况，皮带跑偏可通过调整两张紧螺栓来纠正；并检查除铁器是否有异声。

### 故障分析与排除

| 序号 | 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除铁器无吸力 | 除铁器没有上电 | 检查配电控制柜是否通电或有故障。 |  |
| 2 | 除铁效果差 | 除铁器吊挂高度过高。 | 按除铁器额定吊高要求重新调整除铁器距输送带的距离。 |  |
| 3 | 除铁器运行有异响 | 轴承、减速机、电机、链轮故障。 | 检查各轴承、电机和链轮，注油或更换相应部件。 |  |
| 4 | 卸铁皮带跑偏 | 卸铁皮带过松或不平衡。 | 通过调整两滚筒张紧螺栓调整卸铁皮带。 |  |

### 注意事项

- 除铁器是一种强磁设备，应避免持铁器、仪器仪表接近除铁器，以免造成伤害或损坏。

- 除铁器必须可靠接地(与大地相连)！

- 除铁器安装时，应仔细核对电机额定电压等级，不得误接！

- 维护、维修防爆电机时，严禁带电开盖！严禁损伤隔爆面！

- 除铁器必须配用专用隔爆型控制柜！

- 不得随意变更主要零（元）部件配置，需要改变时，对于安全关联部件应通过安全关联检验后方可进行；对于安标配套件，应选择具有安全标志的产品并确保整体匹配；安标关键部件需要改变时应通过相关检验后方可进行；对于其它主要零（元）部件，应根据零（元）部件的特点和管理要求，明确具体的使用维修注意事项和更换具体要求。

### 维护及保养

### a)  应经常清理除铁器表面的粉尘，定期对轴承进行加润滑脂进行润滑。

### b)  卸铁皮带和电源线要定期检查，发现外伤及时修补或更换。

c)  减速机的维护保养按《摆线针轮减速机使用说明书》进行维护保养。

### 随机附带技术文件

a） 产品装箱单

b） 产品合格证

c） 产品使用说明书

山东科力华电磁设备有限公司

地址： 山东省临朐县城南工业园