电动遥控履带式底盘 橡胶式履带运输车 果园田园履带式底盘

橡胶履带液压底盘 遥控电动履带运输车底盘 遥控式电动履带底盘

自行走液压橡胶履带底盘 工程机械底盘 多功能遥控履带底盘

多功能遥控履带底盘 360°自由旋转履带底盘 工程机械履带底盘

厂家直销自走式液压履带底盘 无线遥控履带底盘 橡胶式履带运输车底盘

源头供应液压橡胶履带底盘 360度原地旋转底盘 遥控式履带底盘

现货供应工程机械底盘 定制液压履带底盘 无线遥控自由旋转底盘

定制橡胶液压履带底盘 变速箱履带运输车底盘 电动橡胶履带底盘

## 供应工程橡胶履带底盘 定做多型号橡胶履带液压底盘 履带底盘厂家

履带底盘分为钢制履带底盘和橡胶履带底盘两大类产品，钢制底盘承载能力在2吨—120吨之间，橡胶底盘承载能力在1吨—12吨之间，根据不同主机设备工作需求，如履带板宽度，底盘总长度，底盘总宽度及底盘以上配套件。

工程橡胶履带特点
履带是由主动轮驱动、围绕着主动轮、负重轮、诱导轮和托带轮的柔性链环。履带由履带板和履带销等组成。履带销将各履带板连接起来构成履带链环。履带板的两端有孔，与主动轮啮合，中部有诱导齿，用来规正履带，并防止坦克转向或侧倾行驶时履带脱落，在与地面接触的一面有加强防滑筋（简称花纹），以提高履带板的坚固性和履带与地面的附着力。

橡胶履带底盘结构性能特点：

1.支承主机重量，具有前进、后退、转弯行走之功能；

2橡胶履带，承载能力强、牵引力大、噪音低，具有良好的行驶性能。 加装橡胶履带板，不损柏油路面；

3.单、双速行走马达总成自由选择，输出扭矩大、行走速度快；

4.底盘钢架结构强度高、刚性好，利用激光切割、数控折弯加工；

5.支重轮、导向轮采用深沟球轴承，加黄油润滑，免使用中维护和保养加油；

6.轴端双密封结构，润滑油密封不外漏，并制止泥水进入轮腔；

7.支重轮，导向轮、驱动轮齿采用合金钢并经淬火处理；

8.弹簧涨紧机构采用螺杆调节。

履带底盘要求注意事项

(1)橡胶履带的使用温度一般在-25～+55℃之间。

(2)机油、海水的盐份会加快履带的老化，在这样的环境下使用       后要清洗履带。

(3)有锐利突起(如钢筋、石块等)的路面会导致橡胶履带外损。

(4)道路的边石、车辙或凹凸不平的路面会导致履带边缘接地侧花纹产生裂纹，这种裂纹未损及钢丝帘线时可以继续使用。

(5)砂砾、碎石路面会造成与承重轮接触的橡胶表面早期磨损，形成小裂口。严重时水份侵入，造成芯铁脱落、钢丝断裂。

履带底盘按照材质分为两种：1，橡胶履带底盘2，钢制履带底盘

履带行走装置有“四轮一带”（驱动轮，支重轮，导向轮 拖带轮以及履带）

张紧装置和缓冲弹簧，行走机构组成。

适用于沼泽、河滩、沙漠、水田、热带雨林、雪地和冰面等的路况。

牵引力，爬坡抓地，运输能力，自卸功能，装载适应。

转弯半径,适应狭窄场地，地形。

（1）结构简单，传动平稳，操作省力，易实现自动化控制。

（2）适用于沼泽、河滩、沙漠、水田、热带雨林、雪地和冰面等路况。

（3）采用单缸动力系统，易操作维护。

（4）适应狭窄场地，复杂地形。

（5）电启动，手柄集中，操作简单。

（6）配有液压起降、自卸功能，且自卸角度可调。

（7）采用的机械传动式变速箱，湿式磨擦片、单轴转向制动。

（8）依靠支重轮系、履带共同支承全车重量。整机具有前进、后退、转弯、行走之功能，并可长距离行走。

钢制履带底盘结构性能特点：

1.支承主机重量，具有前进、后退、转弯行走之功能。

2.钢制履带采用日本生产的建筑机械型，可加装橡胶履带板。

3.单、双速行走马达总成自由选择.

4.底盘钢架结构利用激光切割、数控折弯加工；

5.支重轮、导向轮采用深沟球轴承，加黄油润滑，免使用中维护和保养加油；

6.轴端双密封结构，润滑油密封不外漏，泥水进入轮腔；

7.支重轮，导向轮、驱动轮齿采用合金钢并经淬火处理.

8.弹簧涨紧机构采用螺杆调节。

销售人员:

赵经理 联系电话：15376500761
我们为您提供产品和服务，我们用产品与您成为朋友，用服务与您同行!

由于产品批次不同，网上参数仅供参考，具体参数和价格请联系销售人员以实际报价参数为准