1.荷重元：0.5级高精度力量传感器
2.容量选择：2KG,5KG,10KG,20KG,50KG,100KG,200KG,500KG(选择）
3.准度等级：1级
4.试验力测试范围：0.4%～100%FS
5.力量精度：±1%以内
6.力量分解度：1/200000
7.力量放大倍率：X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七档全程自动换档切换
8.位移示值误差：示值的±1%
9.位移分辨力：0.005min
10.变形测量范围：2%～100%FS
11.变形示值误差极限：示值的±0.5%以内
12.大变形测量范围：(10～1000)mm
13.大变形示值误差极限：示值的±1%
14.大变形分辨力：0.008mm
15.控制系统：日本松下伺服控制器
16.传动方式：日本松下伺服电机
17.电机功能：0.4KW
18.减速装置：意大利欧特斯精密中空铸铝减速机
19.传动联板：为高碳钢锻造，机械强度性能好，无变行量
20.传动螺杆：采用台湾双结构精密滚球螺杆
21.导向杆：由两条Φ50韩国太敬导杆制作，表面经高频及硬铬电镀处理，HRC60以上
22.主动轴承：采用日本NSK高碳滚珠轴承
23.传动系统：日本高强度同步带
24.机体结构：采用主机架与控制箱分体设计
25.测试速度范围：0～500) mm/min 
26.速度精度：示值的±1%以内
27.测试行程（不含夹具）：600mm
28.夹具处理：所有夹具全部采用硬铬电镀处理,HRC55以上
29.防尘装置：采用台湾抑迭防尘罩，保护滚珠螺杆，不被灰尘进入，保证滚珠螺杆的寿命及精度
30.机体表面处理：采用美国杜邦粉末，静电喷漆工艺，经高温200℃固化保证久不褪色
31.显示系统：基于win7平台一下的HY-V自主开发之材料试验机专用软件
32.数据传递:采用24bit数据传递. RS-232数据传输,所有参数全部保存在周边硬件上,电脑无需安装任何外插硬件,极大的方便使用者自己更换升级,维护电脑
33.多重保护装置：
①.机械开程开关保护上下限行程
②.出现紧急情况急停开关制动保护
③.过流，过压，欠流，欠压，漏电过载保护
④.软件过载限位保护
⑤.断点停机保护
34.体积：（500x400x1500）mm
35.电源：AC220V 50HZ
36.重量：约60kg