一、BL轻型链板机概述：

BL轻型链板机是基于BL重型链板机轻量化的一种板链链板机具有强度高，重量轻，成本低的特点。是高温物料最佳输送设备，也可用于输送其它散状、块粒状、块状物料，已广泛用于建材、治金、矿山等行业的物料输送。

二、BL轻型链板机特点：

链板机结构设计合理，使用性能好，运行阻力小，易损零件少，操作安全，维修方便，运行可靠，使用寿命长。链板机可水平或倾角<30°安装，倾斜安装时，配有棘轮逆止机构。

输送链板上的辊轮在导轨上滚动，输送链与机壳无磨擦；链条采用合金钢热处理加工制成，其正常使用寿命2年左右，运行中故障率低。除头尾轴承外，输送机中无润滑点。

三、BL轻型链板机主要结构：

链板机由头部机架、头部护罩、主动链轮组、输料装置、中部机架、尾部机架、改向链轮组，链板托轮组和驱动装置组成。

驱动装置由柱销联轴器、JZQ减速机、驱动底座组成。分右装和左装两种，从机尾向输送方向看，驱动装置在右侧为右装，在左侧为左装。

链轮采用组装式结构，由铸钢链轮圈与链轮芯用螺栓联结组合，耐磨性能强，便于拆卸安装。主动链轮采用窝眼链轮圈，防止环链运行中滑动。

四、BL轻型链板机技术参数：