一、振动筛概述：

振动筛的振动轨迹为圆，因而振动筛筛面上的物料不断地翻转和松散，是一种多层数、高效新型振动筛。振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅，物料筛淌线长，筛分规格多。广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的物料干式分级。

二、振动筛结构：

主要由筛箱、激振器、悬挂（或支承）装置及电动机等组成。电动机经三角皮带，带动激振器主轴回转，由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用，使筛箱获振动。改变激振器偏心重，可获得不同振幅。

三、振动筛特点：

1、由于筛箱振动强烈，减少了物料堵塞筛孔的现象，使筛子具有较高的筛分效率和生产率。

2、可以变化筛面倾角，从而改变物料沿筛面的运动速度，提高筛子的处理能量。

3、振动筛筛分每吨物料所消耗的电能少。

4、激振力可调、结构简单、拆换筛面方便、使用寿命长。

四、振动筛技术参数：